1. Įlašinamas akių gelis, kur gelis apima:

1) bimatoprostą, kurio kiekis yra nuo 0,003 iki 0,03 masės %,

2a) poliakrilatą, kurio kiekis yra > 0,2 masės %,

2b) povidoną, dekstraną, polietileno glikolį, karboksimetilceliuliozę arba poli(vinilo alkoholį) kiekiu nuo 0,2 iki 10,0 masės %,

3) izotoniškumo agentą, kurio kiekis užtikrina osmoliariškumą nuo 200 iki 400 mosmol/kg, optimaliai nuo 270 iki 330 mosmol/kg,

4) druską klampumo reguliavimui, kurios kiekis yra nuo 0,05 iki 0,4 masės %,

5) bazę, kurios kiekis reikalingas pH koregavimui iki 6-8, optimaliai iki pH 7,3,

6) ekscipientus, kurie paprastai naudojami akių geliuose, ir

7) vandenį,

ir turi klampumą ribose nuo 200 iki 2000 mPa·s, kuris matuojamas Brukfildo RVDV-II viskozimetru, 25°C temperatūroje.

2. Įlašinamas akių gelis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad poliakrilato kiekis yra ribose nuo > 0,2 masės % iki 3,0 masės %, optimaliai ribose nuo > 0,2 masės % iki 0,7 masės %.

3. Įlašinamas akių gelis pagal 1 arba 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad povidono kiekis yra ribose nuo > 0,8 masės % iki 10,0 masės %, optimaliai ribose nuo > 2,5 masės % iki 10,0 masės %.

4. Gelis pagal 1-3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bimatoprosto kiekis yra mažesnis negu 0,01 masės %, optimaliai mažesnis negu 0,0045 masės %.

5. Gelis pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi sorbitolio, manitolio arba glicerolio kaip izotoniškumo agentą, kurio kiekis yra nuo 1,2 iki 5,5 masės %.

6. Gelis pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi bazės, kurios kiekis yra nuo 0,1 iki 0,8 masės %.

7. Gelis pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bazė yra trometamolis.

8. Gelis pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kaip poliakrilatą jis turi tokias rūšis, kurių molekulinė masė yra tarp 1000000 ir 4000000.

9. Gelis pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad neturi konservantų.

10. Gelis pagal 1-8 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima benzalkonio chloridą kaip konservantą.

11. Gelis pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad benzalkonio chlorido kiekis yra ribose nuo 0,005 iki 0,02 masės %.

12. Vienos dozės konteineris, turintis įlašinamą neturintį konservantų akių gelį, pagal bet kurį iš 1-9 punktų.

13. Daugelio dozių plastikinis konteineris, turintis įlašinamo, turinčio konservantų akių gelio pagal bet kurį iš 1-8, 10 arba 11 punktų.

14. Gelis pagal bet kurį iš 1-11 punktų, skirtas naudoti kaip vaistas.

15. Gelis pagal bet kurį iš 1-11 punktų, skirtas naudoti padidėjusio akispūdžio gydymui.