1. 6-Brom-3-hidroksi-2-pirazinkarboksamido gamybos būdas, apimantis:

(1) paruošimą suspensijos, turinčios 3-hidroksi-2-pirazinkarboksamidą ir tirpiklį; ir

(2) pridėjimą bromo į suspensiją, gautą (1) pakopoje;

kur

vandens, esančio (1) pakopoje gautoje suspensijoje kiekis yra mažiau negu 5 % (m/m) 3-hidroksi-2-pirazinkarboksamido atžvilgiu; ir

3-hidroksi-2-pirazinkarboksamido, esančio 6-brom-3-hidroksi-2-pirazinkarboksamide kiekio santykis mažesnis negu 300 ppm.

2. Gamybos būdas pagal 1 punktą, dar apimantis:

(3) gavimą 6-brom-3-hidroksi-2-pirazinkarboksamido kristalo, turinčio difrakcijos kampus 5,5, 20,1, 23,7, 26,7, 27,5 ir 28,1° išreikštus 2θ, miltelių rentgeno spindulių difrakcijos diagramoje.

3. Gamybos būdas pagal 1 punktą, dar apimantis:

(3) gavimą 6-brom-3-hidroksi-2-pirazinkarboksamido kristalo, turinčio difrakcijos kampus 5,5, 20,1, 23,7, 26,7, 27,5, ir 28,1° išreikštus 2θ, miltelių rentgeno spindulių difrakcijos diagramoje;

(4) reagavimą (3) pakopoje gauto kristalo su baze, siekiant gauti 6-brom-3-hidroksi-2-pirazinkarboksamido druską; ir

(5) reagavimą (4) pakopoje gautos druskos su rūgštimi, siekiant gauti 6-brom-3-hidroksi-2-pirazinkarboksamido kristalą, turintį difrakcijos kampus 7,1, 21,4, 25,2, 25,7, 27,1 ir 28,8° išreikštus 2θ, miltelių rentgeno spindulių difrakcijos diagramoje.

4. Gamybos būdas pagal 3 punktą,

kur:

bazė, skirta panaudoti (4) pakopoje yra viena arba kelios bazės, parinktos iš natrio hidroksido, natrio vandenilio karbonato ir kalio hidroksido; ir

rūgštis, skirta panaudoti (5) pakopoje yra viena arba kelios rūgštys, parinktos iš druskos rūgšties, azoto rūgšties ir sieros rūgšties.

5. Gamybos būdas pagal bet kurį iš 1 – 4 punktų, kur 3-hidroksi-2-pirazinkarboksamidas, skirtas panaudoti (1) pakopoje, yra 3-hidroksi-2-pirazinkarboksamido bevandenė forma.

6. 6-Brom-3-hidroksi-2-pirazinkarboksamido gamybos būdas, apimantis:

(4) reagavimą 6-brom-3-hidroksi-2-pirazinkarboksamido kristalo, turinčio difrakcijos kampus 5,5, 20,1, 23,7, 26,7, 27,5 ir 28,1° išreikštus 2θ, miltelių rentgeno spindulių difrakcijos diagramoje, su baze, siekiant gauti 6-brom-3-hidroksi-2-pirazinkarboksamido druską; ir

(5) reagavimą (4) pakopoje gautos druskos su rūgštimi, siekiant gauti 6-brom-3-hidroksi-2-pirazinkarboksamido kristalą, turintį difrakcijos kampus 7,1, 21,4, 25,2, 25,7, 27,1 ir 28,8° išreikštus 2θ, miltelių rentgeno spindulių difrakcijos diagramoje,

kur 3-hidroksi-2-pirazinkarboksamido, esančio 6-brom-3-hidroksi-2-pirazinkarboksamide, kiekio santykis mažesnis negu 300 ppm.

7. Gamybos būdas pagal 6 punktą, kur:

bazė, skirta panaudoti (4) pakopoje, yra bent viena bazė, parinkta iš natrio hidroksido, natrio vandenilio karbonato ir kalio hidroksido; ir

rūgštis, skirta panaudoti (5) pakopoje, yra bent viena rūgštis, parinkta iš druskos rūgšties, azoto rūgšties ir sieros rūgšties.

8. 6-Brom-3-hidroksi-2-pirazinkarboksamido kristalas, turintis difrakcijos kampus 7,1, 21,4, 25,2, 25,7, 27,1 ir 28,8° išreikštus 2θ, miltelių rentgeno spindulių difrakcijos diagramoje, kur 3-hidroksi-2-pirazinkarboksamido, esančio 6-brom-3-hidroksi-2-pirazinkarboksamide kiekio santykis mažesnis negu 300 ppm.

9. 3-Hidroksi-2-pirazinkarboksamido bevandenė forma.

10. 3-Hidroksi-2-pirazinkarboksamido bevandenis kristalas, turintis difrakcijos kampus 11,.9, 13,2, 23,9 ir 26,7° išreikštus 2θ, miltelių rentgeno spindulių difrakcijos diagramoje.