1. Gatavos kalio acesulfamo kompozicijos gamybos būdas, kur būdas apima žingsnius:

(a) ciklinio sieros trioksido adukto susidarymą;

(b) ciklinio sieros trioksido adukto hidrolizę, susidarant acesulfamo-H kompozicijai, apimančiai acesulfamą-H;

(c) acesulfamo-H neutralizavimą acesulfamo-H kompozicijoje, kad susidarytų neapdorota kalio acesulfamo kompozicija, apimanti kalio acesulfamą ir mažiau negu 2800 masės ppm acetoacetamido-N-sulfonrūgšties,

kur neutralizavimo žingsnis atliekamas esant pH nuo 8 iki 11,0 ir

(d) apdorojimą neapdoroto kalio acesulfamo kompozicijos, kad susidarytų gatava kalio acesulfamo kompozicija, apimanti kalio acesulfamą ir mažiau negu 37 masės ppm acetoacetamido-N-sulfonrūgšties, kur apdorojimo žingsnis (d) apima koncentravimo veiksmą ir atskyrimo veiksmą, kur koncentravimo veiksmas atliekamas žemesnėje nei 90 °C temperatūroje ir koncentravimo veiksmas atliekamas arba palaikomas laiką mažesnį negu 180 minučių.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur neutralizavimo žingsnis (c) apima:

acesulfamo-H reagavimą su neutralizuojančiu agentu acesulfamo-H/neutralizuojančio agento reakcijos mišinyje, kad susidarytų kalio acesulfamo kompozicija.

3. Būdas pagal 2 punktą, kur neutralizavimo agentas apima kalio hidroksidą.

4. Būdas pagal 2 punktą, kur acesulfamo-H/neutralizuojančio agento reakcijos mišinys apima nuo 1 masės % iki 95 masės % neutralizuojančio agento ir nuo 1 masės % iki 95 masės % acesulfamo-H, skaičiuojant pagal bendrą acesulfamo-H/neutralizuojančio agento reakcijos mišinio masę.

5. Būdas pagal 1 punktą, kur neutralizavimo žingsnis (c) apima acesulfamo-H neutralizavimą acesulfamo-H kompozicijoje, kad susidarytų neapdorota kalio acesulfamo kompozicija, papildomai apimantį acetoacetamidą.

6. Būdas pagal 5 punktą, kur neutralizavimo žingsnis (c) atliekamas esant pH nuo 9,0 iki 11,0 ir neapdorota kalio acesulfamo kompozicija apima nuo 20 masės ppm iki 2500 masės ppm acetoacetamido-N-sulfonrūgšties ir gatava kalio acesulfamo kompozicija apima mažiau negu 25 masės ppm acetoacetamido-N-sulfonrūgšties ir mažiau negu 15 masės ppm acetoacetamido.

7. Būdas pagal 5 punktą, kur neutralizavimo žingsnis (c) yra atliekamas esant pH nuo 8 iki 10,3 ir neapdorota kalio acesulfamo kompozicija apima mažiau negu 2400 masės ppm acetoacetamido-N-sulfonrūgšties, ir gatava kalio acesulfamo kompozicija apima mažiau negu 10 masės ppm acetoacetamido-N-sulfonrūgšties ir mažiau negu 10 masės ppm acetoacetamido.

8. Būdas pagal 5 punktą, kur gatava kalio acesulfamo kompozicija apima mažiau negu 37 masės ppm acetoacetamido.

9. Būdas pagal 1 punktą, kur neutralizavimo žingsnis (c) yra atliekamas esant pH nuo 9,0 iki 11,0, geriau nuo 9,0 iki 10,5, geriau nuo 8,0 iki 10,3.

10. Būdas pagal 1 punktą, kur neutralizavimo žingsnis yra palaikomas esant pH 11,0 arba žemesniam.