1. Būdas, skirtas užkirsti kelią disulfidinio ryšio redukcijai antikūne, ekspresuojamame rekombinantinėje ląstelėje-šeimininkėje perdirbimo metu po fermentacijos, apimantis, po fermentacijos, rekombinantinės ląstelės-šeimininkės nesurinkto ląstelių kultūros skysčio ar surinkto ląstelių kultūros skysčio prisotinimą oru, kur rekombinantinė ląstelė-šeimininkė yra rekombinantinė kinų žiurkėno kiaušidžių (CHO) ląstelė, o rekombinantinėje ląstelėje ekspresuojamas antikūnas yra terapinis monokloninis antikūnas, kuris jungiasi su CD20.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur būdas apima nesurinkto ląstelių kultūros skysčio prisotinimą oru.

3. Būdas pagal 1 punktą, kur būdas apima surinkto ląstelių kultūros skysčio prisotinimą oru.

4. Būdas pagal 3 punktą, kur prisotinimas oru tęsiamas tol, kol surinktas ląstelių kultūros skystis yra ne mažiau kaip 30 % prisotintas oro.

5. Būdas pagal 3 arba 4 punktą, kur prisotinimas oru tęsiamas tol, kol surinktas ląstelių kultūros skystis yra nuo 100 % iki 30 % prisotintas oro.

6. Būdas pagal 3 punktą, kur prisotinimas oru tęsiamas tol, kol ištirpusio deguonies (dO2) kiekis surinktame ląstelių kultūros skystyje yra mažiausiai 10 %.

7. Būdas pagal 3 punktą, kur prisotinimas oru tęsiamas tol, kol ištirpusio deguonies (dO2) kiekis surinktame ląstelių kultūros skystyje yra mažiausiai 30 %.

8. Būdas pagal bet kurį iš 1 - 7 punktų, kur antikūnas, kuris jungiasi su CD20, yra rituksimabas.

9. Būdas pagal bet kurį iš 1 - 7 punktų, kur antikūnas, kuris jungiasi su CD20, yra okrelizumabas.

10. Būdas pagal bet kurį iš 1 - 9 punktų, kur rekombinantinėje ląstelėje-šeimininkėje ekspresuojamas antikūnas yra pagamintas didesniu nei 5000 l mastu.

11. Būdas pagal bet kurį iš 1 - 10 punktų, dar apimantis antikūno išgavimo iš surinkto ląstelių kultūros skysčio stadiją.

12. Būdas pagal bet kurį iš 1 - 10 punktų, dar apimantis antikūno gryninimo iš surinkto ląstelių kultūros skysčio stadiją.