1. Rekombinantinio polipeptido gavimo būdas, apimantis CHO ląstelių auginimą terpėje ir rekombinantinio polipeptido raišką, kur:

- ląstelės yra auginamos pirmojoje temperatūroje mažiausiai 3 dienas ir tada temperatūra yra pakeičiama į antrąją temperatūrą, kuri yra tarp apie 1 ir 8 °C žemesnė negu pirmoji temperatūra ir ląstelės yra laikomos minėtoje antrojoje temperatūroje daar bent 2 dienas;

- ląstelės yra auginamos, esant pirmajai pH reikšmei mažiausiai 2 dienas ir pH po to yra pakeičiama į antrąją pH reikšmę, kuri yra tarp apie 0,05 ir 1 pH vienetų mažesnė negu pirmoji pH ir ląstelės yra auginamos minėtoje antrojoje pH bent 1 dieną, kai temperatūros pokytis yra inicijuojamas nuo 1 iki 5 dienų po pH pokyčio.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur pH aktyviai yra pakeičiama tarp minėtos pirmosios ir minėtos antrosios pH reikšmės.

3. Būdas pagal 1 punktą, kur pH pasyviai yra pakeičiama tarp minėtos pirmosios ir minėtos antrosios pH reikšmės.

4. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur pirmoji temperatūra yra intervale tarp apie 33 ir 38 °C.

5. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur antroji temperatūra yra intervale tarp apie 30 ir 37 °C.

6. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur pirmoji pH reikšmė yra intervale tarp apie 6,8 ir 7,5 pH.

7. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur antroji pH reikšmė yra intervale tarp apie 6,0 ir 7,1 pH.

8. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur minėta antroji pH yra aktyviai palaikoma iki auginimo pabaigos.

9. Būdas pagal bet kurį iš nuo 1 iki 7 punktų, kur po pirmojo pH pokyčio yra atliekamas antrasis pH pokytis po mažiausiai 1 dienos su trečiąja pH reikšme, kuri yra nuo apie 0,05 vienetų iki 1 pH vieneto didesnė negu antroji pH reikšmė.

10. Būdas pagal 9 punktą, kur pH yra aktyviai pakeičiama iš minėtos antrosios į minėtą trečiąją pH reikšmę.

11. Būdas pagal 9 punktą, kur pH yra pasyviai pakeičiama iš minėtos antrosios į minėtą trečiąją pH reikšmę.

12. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur terpė neturi baltymo ir serumo bei pasižymi bendru aminorūgščių kiekiu tarp apie 40 ir 100 mM.

13. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur auginimas yra vykdomas maitinimo būdu, apimančiu mažiausiai dviejų maitinančių tirpalų, kurie yra pridedami į kultūrą, padavimą.

14. Būdas pagal 13 punktą, kur vienas iš maitinančių tirpalų, pridedamų į kultūros terpę, yra maistas, apimantis dipeptidą cistiną ir aminorūgštį tiroziną.

15. Būdas pagal 14 punktą, kur maistas apima dipeptidą cistiną ir aminorūgštį tiroziną atitinkamų koncentracijų intervale tarp apie 6,5 ir 8,0 g/l ir intervale tarp apie 9 ir 11 g/l vandeniniame tirpale bazinėje pH, kuri yra didesnė nei 10.

16. Būdas pagal bet kurį 14 ar 15 punktą, kur maitinančio tirpalo, apimančio cistiną ir tiroziną, kiekis yra pridedamas į kultūros terpę intervale tarp apie 0,2 ir 0,8 masės %, skaičiuojant nuo pirminės kultūros terpės masės per dieną.

17. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur pagamintas polipeptidas yra glikozilintas.

18. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur polipeptidas yra antikūnas arba antikūno fragmentas.