1. Chirurginis instrumentas, naudojamas dantų chirurgijoje, turintis apdorojimo įtaisą (1) ir apsaugos įtaisą (8), kuriame apdorojimo įtaisas (1) turi veleną (2), turintį sujungimo sritį (3), ir tuščiavidurę cilindrinę galvutę (4), kur galvutės (4) distaliniame krašte (5) yra sukonstruota aktyvi sritis (6), skirta kaulų pjaustymui ar šlifavimui, kur apsaugos įtaisas (8) supa galvutę (4) bent jau srityse, kuriose apsaugos įtaisas (8) supa galvutę (4) taip, kad aktyvioje srityje (6) veikia tik distalinio krašto (5) apskritas lankas ir kur apsaugos įtaisas (8) yra sukamai prijungiamas prie apdorojimo įrenginio (1) guolio elemento (7), kur guolio elementas (7) tęsiasi galvutės (4) viduje bent jau srityse.

2. Chirurginis instrumentas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad guolio elementas (7) tęsiąsi ašine kryptimi, ypač nuo galvutės (4) pagrindo (9), bent iki galvutės (4) distalinio krašto (5).

3. Chirurginis instrumentas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad guolio elementas (7) tęsiasi ašine kryptimi per galvutės (4) distalinį kraštą (5).

4. Chirurginis instrumentas pagal bet kurį vieną iš 1–3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad guolio elementas (7) sukonstruotas atraminio guolio būdu.

5. Chirurginis instrumentas pagal bet kurį vieną iš 1–4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apsaugos įtaisas (8) prijungtas jo distaliniame gale (11) prie guolio elemento (7).

6. Chirurginis instrumentas pagal bet kurį vieną iš 1–5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apsaugos įtaisas (8) sukonstruotas taip, kad savo distaliniame gale (11) būtų uždarytas.

7. Chirurginis instrumentas pagal bet kurį vieną iš 1–6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apsaugos įtaiso (8) proksimalinis galas yra sukamai prijungtas prie veleno (2).

8. Chirurginis instrumentas pagal bet kurį vieną iš 1–7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apsaugos įtaisas (8) sukamai prijungtas prie guolio elemento (7) ir (arba) veleno (2) paprastu guoliu (17) ir (arba) rutuliniu guoliu ir (arba) ritininiu guoliu.

9. Chirurginis instrumentas pagal bet kurį vieną iš 1–8 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad guolio elemente (7) yra sukonstruota bent viena skysčio anga (15), sujungta su skysčio kanalu (14), kur skysčio kanalas (14) tęsiasi nuo jungties srities (3) per veleną (2) ir guolio elementą (7).

10. Chirurginis instrumentas pagal bet kurį vieną iš 1–9 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apsaugos įtaisas (8) pagamintas iš plastiko medžiagos arba metalo.

11. Chirurginis instrumentas pagal bet kurį vieną iš 1–10 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apsaugos įtaisas (8) sukonstruotas skaidrus.

12. Chirurginis instrumentas pagal bet kurį vieną iš 1–11 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bent viena anga (12) yra sukonstruota galvutės (4) šoninėje sienelėje (13).
