1. Haematococcus rūšių kultivavimo būdas astaksantino gamybai, apimantis šiuos etapus:

- substrato pateikimas,

- Haematococcus rūšių išdėstymas ant substrato paviršiaus,
- ant substrato išsidėsčiusios Haematococcus rūšys nuo kultivavimo pradžios turi būti paveiktos dideliu šviesos intensyvumu, mažiausiai 200 μmol fotonų m-2s-1, vengiant dviejų pakopų Haematococcus rūšių kultivavimo proceso, kurio pirmasis etapas yra pirminis kultivavimas, veikiant Haematococcus rūšis mažesne šviesos energija, kur mažesnė šviesos energija pirmame etape yra nuo 50 μmol fotonų m-2s-1 iki mažiau nei 200 μmol fotonų m-2s-1, po kurio seka antrasis vėlesnio Haematococcus rūšies kultivavimo etapas, paveikiant Haematococcus rūšis didesne šviesos energija nei naudojama pirmoje stadijoje astaksantino susidarymui sukelti, kur didesnė šviesos energija antrame etape yra mažiausiai 200 μmol fotonų m-2s-1,
ir pasirinktinai

- kultivuotų Haematococcus rūšių surinkimas ir/arba
- astaksantino izoliavimas.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur astaksantinas yra izoliuotas iš surinktų Haematococcus rūšių.

3. Būdas pagal 1 arba 2 punktą, kur Haematococcus rūšis yra Haematococcus pluvialis.

4. Būdas pagal bet kurį iš 1-3 punktų, kur substratas yra į lakštą panaši medžiaga.

5. Būdas pagal bet kurį iš 1-4 punktų, kur substratas yra akytas lakštas.
6. Būdas pagal 4 arba 5 punktą, kur į lakštą panaši medžiaga yra parinkta iš grupės, susidedančios iš popieriaus, celiuliozės esterio, ypač celiuliozės acetato, mišraus celiuliozės esterio, celiuliozės, celiuliozės nitrato, poliamidų, poliesterių ir/arba poliolefinų.

