1. Bėgio matavimo sistema, kurią sudaro

bėgis (320) su išilginiu prailginimu ir neutralia ašimi (328), kuri tęsiasi išilginiu prailginimu, šį bėgį veikia mechaninė jėga, kurią sukuria juo važiuojantis traukinys; ir

bent vienas optinio pluošto jutiklio blokas (303, 330, 330a, 330b), skirtas aptikti bėgį veikiančią mechaninę jėgą, sudarytas iš

optinio pluošto (304);

pluoštinės Brego gardelės (306), išdėstytos optiniame pluošte (304), kur Brego bangos ilgis priklauso nuo mechaninės jėgos;

keitiklio konstrukcijos (510), kur keitiklio konstrukcija (510) turi signalo stiprinimo svirtį; ir

plyšinio filtro (346), skirto filtruoti pirmąją signalinės šviesos dalį (347a), ypač kur plyšinio filtro (246) filtravimo charakteristikos nominalus nuolydis yra 8 %/nm, atsižvelgiant į perduodamą intensyvumą, arba mažesnis, ypač nuo 2 % iki 7 % į nm, ypač kai pateikiamas ašies apkrovų nuo 200 kg iki 50 000 kg, veikiančių bėgį (320), matavimo diapazonas,

kur keitiklio konstrukcija (510) yra skirta užtikrinti temperatūros kompensavimą, kur keitiklio konstrukcijos (510) šiluminio plėtimosi koeficientas, jei keitiklio konstrukcija (510) turi neigiamą perdavimo koeficientą, yra mažesnis už bėgio (320) šiluminio plėtimosi koeficientą, arba kur keitiklio konstrukcijos (510) šiluminio plėtimosi koeficientas, jei keitiklio konstrukcija (510) turi teigiamą perdavimo koeficientą, yra didesnis už bėgio (320) šiluminio plėtimosi koeficientą, ir

kur mažiausiai vienas optinio pluošto jutiklio blokas yra pritvirtintas prie neutralios ašies.

2. Bėgio matavimo sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad mažiausiai vienas optinio pluošto jutiklio blokas (303, 330, 330a, 330b) pritvirtintas prie bėgio (320) nuo 30° iki 60° kampu, ypač 45° kampu, lyginant su neutralia ašimi (328), arba nuo -30° iki -60° kampu, ypač -45°, lyginant su bėgio (320) neutralia ašimi (328).

3. Bėgio matavimo sistema pagal bet kurį iš 1-2 punktų, dar apimanti:

vertinimo bloką, pritaikytą matuoti 5 kHz ar didesnį, visų pirma 8 kHz ar didesnį, ypač 10 kHz ar didesnį dažnį.

4. Bėgio matavimo sistema pagal bet kurį iš 1-3 punktų, dar apimanti:

plačiajuostį šviesos šaltinį (341) optinio pluošto jutiklio blokui (303, 330, 330a, 330b) apšvitinti pirmine šviesa (201) signalinei šviesai (347) generuoti;

srauto skirstytuvą (344), skirtą signalinei šviesai (347) padalyti į signalo šviesos (347) pirmąją dalį (347a) ir į signalo šviesos (347) antrąją dalį (347b);

pirmąjį detektorių (345), skirtą aptikti signalo šviesos (347a) pirmąją dalį (347), ir antrąjį detektorių (348), skirtą aptikti signalinės šviesos (347) antrąją dalį (347b).