1. Kanagliflozino hemihidrato kristalų gavimo būdas, apimantis šias nuoseklias pakopas:

a) kanagliflozino tirpalo tirpiklių sistemoje, apimančioje vandens kiekį nuo 0,37 masės % iki 1,50 masės %, paruošimą kristalizacijos inde, esant koncentracijos ir temperatūros sąlygoms, kurios įgalina atlikti kanagliflozino ištirpinimą;

b) minėto tirpalo atšaldymą iki tokios temperatūros, kad kristalizacija prasidėtų įdėjus kristaliklio;

c) pakopos b) tirpalo užsėjimas kanagliflozino hemihidrato kristalu;

d) pakopos c) tirpalo atšaldymas iki temperatūros, svyruojančios nuo 35 °C iki 47 °C, kad gautų kristalinę suspensiją;

e) pašalinimas iš kristalizacijos indo dalies kristalinės suspensijos, kurios kiekis yra mažesnis nei visas kiekis, ir minėtai daliai atlikimas dalelių dydžio sumažinimo, kaitinant minėtą dalį iki temperatūros, aukštesnės nei kristalinės suspensijos temperatūra kristalizacijos inde, ir minėtos dalies grąžinimas atgal į kristalizacijos indą;

f) pakopos e) kartojimas, kol visas kristalizacijos indo turinys patiria tarp 0,8 ir 100 recirkuliacijų;

g) tokiu būdu susidariusių kanagliflozino hemihidrato kristalų išskyrimas.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur tirpiklių sistema yra organinis alkilo esteris, konkrečiai, izopropilo acetatas.

3. Būdas pagal 1 arba 2 punktą, kur pakopoje a) kanagliflozinas pridedamas į tirpiklių sistemą bevandenio kanagliflozino pavidale.

4. Būdas pagal 1 arba 2 punktą, kur pakopoje a) kanagliflozinas pridedamas į tirpiklių sistemą hemihidrato arba monohidrato pavidale.

5. Būdas pagal 3 arba 4 punktą, kur pakopoje a) temperatūra yra nuo 65 °C iki 80 °C, arba nuo 70 °C iki 75 °C.

6. Būdas pagal 5 punktą, kur pakopoje b) temperatūra svyruoja nuo 50 °C iki 64 °C, arba nuo 52 °C iki 60 °C, arba nuo 54 °C iki 58 °C.

7. Būdas pagal 6 punktą, kur pakopoje d) temperatūra svyruoja nuo 30 °C iki 49 °C, arba nuo 35 °C iki 47 °C, arba nuo 38 °C iki 45 °C, arba nuo 40 °C iki 42 °C.

8. Būdas pagal 7 punktą, kur pakopoje a) kanagliflozino kiekis svyruoja nuo 200 g/l iki 500 g/l, arba nuo 400 g/l iki 500 g/l.

9. Būdas pagal 8 punktą, kur kristaliklio, naudojamo pakopoje c), kiekis svyruoja nuo 0,1 masės % iki 1,0 masės %.

10. Būdas pagal bet kurį iš 1-9 punktą, kur pakopoje e) pašalinamos kristalinės suspensijos dalies, su kuria atliekamas dalelių dydžio mažinimas, kaitinimas ir grąžinimas į kristalizacijos indą, kiekis svyruoja nuo 1 % iki 80 %, arba nuo 1 % iki 70 %, arba nuo 2 % iki 60 % arba nuo 5 % iki 50 %, skaičiuojant nuo viso kristalizacijos indo turinio.

11. Būdas pagal 9 punktą, kur recirkuliacijų skaičius pakopoje f) yra nuo 5 iki 50, arba nuo 10 iki 40.