1. Rekombinantinio baltymo išgryninimo iš mėginio, kuriame yra rekombinantinio baltymo ir antrojo baltymo, kuris rišasi su baltymu, metodas, apimantis mėginio veikimą atsišakojusių anijonų mainų matricos chromatografijos terpe buferyje, kurio pH vertė yra maždaug 8, po to rekombinantinio baltymo, prisirišusio prie chromatografinės terpės eliuavimą eliuente, kur atsišakojusių anijonų mainų matricos chromatografijos terpėje yra trimetilamoniometilo (TMAE), kur antrasis baltymas yra baltymas A, ir kur rekombinantinis baltymas yra etanerceptas.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur atsišakojusių anijonų mainų matricos chromatografijos terpės dervos substratas yra metakrilato polimerinė derva arba polivinilstireno polimerinė derva.

3. Būdas pagal 1 arba 2 punktą, kur mėginys yra gaunamas giminingumo būdu išgryninant baltymą baltymo A chromatografijos terpėje.

4. Būdas pagal bet kurį vieną iš 1-3 punktų, kur po to, kai rekombinantinis baltymas yra prisirišęs prie atsišakojusių anijonų mainų matricos chromatografijos terpės, ir prieš tai, kai rekombinantinis baltymas yra išeliuuotas, su atsišakojusių anijonų mainų matricos chromatografijos terpe yra atliekama plovimo pakopa.

5. Būdas pagal 4 punktą, kur plovimo pakopa apima atsišakojusių anijonų mainų matricos chromatografijos terpės plovimą buferiniu tirpalu, kurio pH vertė yra maždaug 8, pageidautina, kur buferinis tirpalas iš esmės yra sudarytas iš 25 mM Tris(hidroksimetil)aminometano (Tris), kurio pH vertė yra maždaug 8.

6. Būdas pagal bet kurį vieną iš 1-5 punktų, kur rekombinantinis baltymas yra eliuuojamas iš atsišakojusių anijonų mainų matricos chromatografijos terpės eliuavimo buferyje, kurio pH vertė yra nuo 7,2 iki 7,6.

7. Būdas pagal 6 punktą, kur eliuavimo buferis yra 25 mM Tris HCI, pH 7,2; arba kur eliuavimo buferis yra 25 mM Tris HCI, pH 7,5 ir NaCl nuo 150 mM iki 200 mM.

8. Būdas pagal bet kurį vieną iš 1-7 punktų, kur rekombinantinis baltymas yra sukomponuotas į farmacinę kompoziciją.

9. Būdas pagal bet kurį vieną iš 1-3 punktų, kur buferis yra Tris buferis, pageidautina nuo 20 mM iki 30 mM Tris:HCl.