1. Bent vienos inhaliacijos srauto savybės matavimo inhaliatoriuje (1) būdas, kai inhaliatoriuje yra kapsulė (4) su preparatu, kur būdas apima šias pakopas:

smūgio savybės, susijusios su kapsulės susidūrimu su inhaliatoriumi, užfiksavimą (16) ir

smūgio savybės susiejimą su bent viena inhaliacijos srauto savybe; kur būdas  p a s i ž y m i  tuo, kad smūgio savybės susiejimas su bent viena inhaliacijos srauto savybe apima:

bent vienos užfiksuotos smūgio savybės charakteristikos nustatymą; ir

bent vienos užfiksuotos smūgio savybės charakteristikos susiejimą su bent viena įkvėpimo srauto savybe,

kai bent viena charakteristika apima bent vieną iš toliau nurodytų charakteristikų:

smūgio savybės vidutinę vertę,

didžiausią smūgio savybės vertę ir

smūgio savybės trukmę virš ribos ir

kai bent viena įkvėpimo srauto savybė apima bent vieną iš toliau nurodytų savybių:

didžiausias įkvėpimo srautą,

įkvėpimo srauto trukmę ir

įkvėpimo srauto kiekį.

2. Būdas pagal ankstesnį punktą, kai smūgio savybė yra garsas, kurį sukelia kapsulės (4) smūgiai į inhaliatorių (1).

3. Būdas pagal bet kurį iš 1 arba 2 punktų, kai bent viena charakteristika apima bent vieną iš toliau nurodytų charakteristikų:

nuo didžiausios iki vidutinės smūgio savybės vertę,

smūgio savybės didžiausių verčių skaičių,

smūgio savybės nuokrypį ir

smūgio savybės ekscesą.

4. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų su 2 punkto savybėmis, kai smūgio savybė siejama su bent viena įkvėpimo srauto savybe, apima:

užfiksuotos smūgio savybės padalijimą į laiko intervalus,

bent vienos užfiksuotos smūgio savybės charakteristikos nustatymą laiko intervalams,

bent vienos užfiksuotos smūgio savybės charakteristikos susiejimą su kiekvieno laiko intervalo srautu.

5. Būdas pagal ankstesnį punktą, kuriame smūgio savybės užfiksavimo ir smūgio savybės susiejimo su bent viena įkvėpimo srauto savybe veiksmai ir papildomi veiksmai yra atliekami daugeliui įkvėpimų, kad būtų gauta daugybė srautų kiekvienam laiko intervalui, o daugybė srautų kiekvienam laiko intervalui sujungiami į bendrą srautą kiekvienam laiko intervalui.

6. Būdas pagal bet kurį iš punktų nuo 1 iki 5 punktų, kai smūgio savybės susiejimo su bent viena įkvėpimo srauto savybe veiksmą atlieka inhaliatorius (1).

7. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, papildomai apimantis smūgio savybių dažninio filtravimo veiksmą prieš koreliuojant smūgio savybę su bent viena įkvėpimo srauto savybe, kai, pageidautina, kad filtruojant nebūtų praleidžiami mažesnio nei 3 kHz ir didesnio nei 15 kHz dažnio signalai, taip pat pageidautina, kad filtruojant nebūtų praleidžiami mažesnio nei 4,5 kHz ir didesnio nei 10 kHz dažnio signalai.

8. Inhaliatorius (1), pritaikytas kapsulėje (4) esančiam preparatui aerozoliuoti, kur inhaliatorius (1) apima:

jutiklį (16), fiksuojantį smūgio savybę, susijusią su kapsulės (4) smūgiais į inhaliatorių (1) ir

procesorių, susiejantį smūgio savybę su bent viena inhaliacijos srauto savybe,  p a s i ž y m i n t į  tuo, kad procesorius yra pritaikytas susieti smūgio savybę su bent viena inhaliacijos savybe:

nustatant bent vienos užfiksuotos smūgio savybės charakteristikos ; ir

susiejant bent vienos užfiksuotos smūgio savybės charakteristikos su bent viena įkvėpimo srauto savybe,

kai bent viena charakteristika apima bent vieną iš toliau nurodytų charakteristikų:

smūgio savybės vidutinę vertę,

didžiausią smūgio savybės vertę ir

smūgio savybės trukmę virš ribos, ir

kai bent viena įkvėpimo srauto savybė apima bent vieną iš toliau nurodytų savybių:

didžiausias įkvėpimo srautą,

įkvėpimo srauto trukmę ir

įkvėpimo srauto kiekį.

9. Inhaliatorius pagal 8 punktą, kuriame jutiklis (16) yra mikrofonas.

10. Inhaliatorius pagal 8 arba 9 punktą, kuriame inhaliatorius (1) apima duomenų priėmimo ir perdavimo priemonę (32), skirtą duomenims priimti ir perduoti iš išorinio įrenginio ir į jį.

11. Sistema, apimanti inhaliatorių (1), pritaikytą kapsulėje (4) esančiam preparatui aerozoliuoti, ir inhaliatoriaus (1) išorėje esantį skaičiavimo įrenginį,

kur inhaliatorius (1) apima jutiklį (16), skirtą smūgio savybei, susijusiai su kapsulės (4) smūgiais į inhaliatorių (1), užfiksuoti, ir duomenų priėmimo ir perdavimo priemonę (32), skirtą duomenims iš išorinio skaičiavimo įrenginio priimti ir į jį perduoti,

kai išoriniame skaičiavimo įrenginyje taip pat yra duomenų priėmimo-perdavimo priemonės, skirtos duomenims iš inhaliatoriaus (1) priimti ir į jį perduoti,

kai išoriniame skaičiavimo įrenginyje taip pat yra duomenų priėmimo ir perdavimo priemonės, skirtos duomenims iš inhaliatoriaus (1) priimti ir į jį perduoti, kai inhaliatorius (1) ir (arba) išorinis skaičiavimo įrenginys apima apdorojimo priemones (18), skirtas susieti smūgio savybę su bent viena įkvėpimo srauto savybe, kuris  p a s i ž y m i  tuo, kad apdorojimo priemonės pritaikytos susieti smūgio savybę su bent viena įkvėpimo savybe:

nustatant bent vienos užfiksuotos smūgio savybės charakteristikos ; ir

susiejant bent vienos užfiksuotos smūgio savybės charakteristikos su bent viena įkvėpimo srauto savybe,

kai bent viena charakteristika apima bent vieną iš toliau nurodytų charakteristikų:

smūgio savybės vidutinę vertę,

didžiausią smūgio savybės vertę ir

smūgio savybės trukmę virš ribos ir

kai bent viena įkvėpimo srauto savybė apima bent vieną iš toliau nurodytų savybių:

didžiausią įkvėpimo srautą,

įkvėpimo srauto trukmę ir

įkvėpimo srauto kiekį.

12. Sistema pagal 11 punktą, kurioje jutiklis (16) yra mikrofonas.