1. Dominančio baltymo gryninimo iš mišinio būdas, apimantis šiuos etapus

a) darbinio chromatografijos ciklo metu mišinio, kuriame yra dominantis baltymas iš pirmosios talpos, pirmojo tūrio užnešimas ant chromatografijos matricos, parengtos taip, kad baltymas rištųsi prie chromatografijos matricos, iki ribos kai pasiekiama nuo 40 % iki 100 % chromatografijos matricos statinės surišimo talpos;
b) ištekančio skysčio, kuriame yra nesurištas dominantis baltymas, surinkimas į antrą talpą, ir

c) tolimesnio darbinio chromatografijos ciklo metu pakartotinas užnešimas ištekėjusio skysčio iš antrosios talpos, ir užnešimas antrojo dominančio baltymo tūrio iš pirmosios talpos ant tos pačios chromatografijos matricos, parengtos taip, kad dominantis baltymas rištųsi prie chromatografijos matricos, iki ribos kai pasiekiama nuo 40 % iki 100 % chromatografijos matricos maksimalios statinės surišimo talpos,
kur pakartotinas užnešamas ištekėjusio skysčio iš antrosios talpos ant chromatografijos matricos yra atliekamas prieš tai, kai mišinio, kuriame yra dominantis baltymas iš pirmos talpos, antrasis tūris užnešamas ant chromatografijos matricos.
2. Dominančio baltymo gryninimo iš mišinio būdas, apimantis šiuos etapus:

a) darbinio chromatografijos ciklo metu mišinio, kuriame yra dominantis baltymas iš pirmosios talpos, pirmojo tūrio užnešimas ant chromatografijos matricos, parengtos taip, kad chromatografijos matricos dinaminė surišimo talpa būtų viršyta;

b) ištekančio skysčio, kuriame yra nesurištas dominantis baltymas, surinkimas į antrą talpą, ir
c) tolimesnio darbinio chromatografijos ciklo metu pakartotinas užnešimas ištekėjusio skysčio iš antrosios talpos, ir užnešimas antrojo dominančio baltymo tūrio iš pirmosios talpos ant tos pačios chromatografijos matricos, parengtos taip, kad chromatografijos matricos dinaminė surišimo talpa būtų viršyta;
kur pakartotinas užnešamas ištekėjusio skysčio iš antrosios talpos ant chromatografijos matricos yra atliekamas prieš tai, kai mišinio, kuriame yra dominantis baltymas iš pirmos talpos, antrasis tūris užnešamas ant chromatografijos matricos.
3. Būdas pagal 2 punktą, kur etape (a) dominančio baltymo užnešimas sustabdomas, kai pasiekiama ne mažiau kaip 40 % maksimalios statinio surišimo talpos.

4. Būdas pagal 1, 2 ar 3 punktą, kur tolimesnis darbinis chromatografijos ciklas yra tuojau pat po to einantis chromatografijos ciklas.
5. Būdas pagal 1, 2, 3 ar 4 punktą, kur ištekėjusio skysčio surinkimas pradedamas nuo iš anksto nustatytos pirmos dominančio baltymo koncentracijos ištekančiame skystyje, ir sustabdomas nuo iš anksto nustatytos antros dominančio baltymo koncentracijos ištekančiame skystyje.
6. Būdas pagal bet kurį iš 1-5 punkto, kur iš anksto nustatyta ištekančio skysčio frakcija yra surenkama į antrąją talpą.

7. Būdas pagal bet kurį iš 1-6 punkto, kur ištekėjusio skysčio apdorojimas yra atliekamas prieš tai, kai buvo atliktas pakartotinas užnešimas ant chromatografijos matricos, apdorojimas yra parinktas iš maišymo ar purtymo, skiedimo, koncentracijos reguliavimo, pH reguliavimo, laidumo reguliavimo, buferio ar tirpiklio pakeitimo, aušinimo ar kaitinimo arba bet kurio jų derinio
8. Būdas pagal bet kurį iš 1-7 punkto, kur chromatografija yra parinkta iš giminingumo chromatografijos, jonų mainų chromatografijos, hidrofobinės sąveikos chromatografijos, mišraus modelio chromatografijos, chiralinės chromatografijos ar dielektrinės chromatografijos.

9. Būdas pagal bet kurį iš 1-8 punkto, kur būdas, apimantis tris chromatografijos stadijas.
10. Būdas pagal 9 punktą, kur būdas apima baltymo A chromatografiją, po to katijonų mainų chromatografiją, po kurios seka anijonų mainų chromatografija.

11. Būdas pagal bet kurį iš 1-10 punkto, kur viena, dvi, trys ar visos iš chromatografijos matricos / matricų yra chromatografijos kolonėlė.

12. Būdas pagal bet kurį iš 1-11 punkto, kur dominantis baltymas yra antikūnas ar antikūno fragmentas.

13. Dominančio baltymo gamybos būdas, apimantis baltymo gryninimo pagal bet kurį iš 1-12 punkto procesą.
