1. Aplikatorius (1) implantui, tiksliau – strypo pavidalo implantui (2) su aktyviąja medžiaga, įstatyti po žmogaus arba gyvūno oda, apimantis:

korpusą (3),

kaniulę (6), pritaisytą prie kaniulės laikiklio (9), kuris slankiai įstatytas į korpusą (3),

implantą (2), esantį kaniulės (6) ir (arba) kaniulės laikiklio (9) viduje,

kaniulės (6) apsauginį dangtelį (7),

ir mechanizmą (22, 23, 7), kuris bent po dangtelio (7) nuėmimo nuo kaniulės (6) sulaiko implantą (2) kaniulės (6) ir (arba) kaniulės laikiklio (9) viduje,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mechanizmas (22, 23, 7) atlaisvina implantą (2) kaniulės (6) įstatymo metu arba po kaniulės (6) įstatymo ir

kur mechanizmas (22, 23, 7) apima svirtį (22), besitęsiančią bent per dalį kaniulės (6), kur svirtis (22) sukasi ir (arba) lankstosi tarp pirmosios padėties, kurioje implantas (2) sulaikomas kaniulės (6) ir (arba) kaniulės laikiklio (9) viduje, bei antrosios padėties, kurioje implantas (2) atlaisvinamas bei kur kaniulė (6) ir (arba) kaniulės laikiklis (9) apima angą (30), per kurią galima pasiekti implantą (2), ir svirtis (22) apima iškyšą (23), sąveikaujančią su šia anga (30), bei

kur svirtis (22) paslinkta link kaniulės (6) ir (arba) kaniulės laikiklio (9), tad iškyša (23) spaudžia implantą (2) prie kaniulės (6) arba kaniulės laikiklio (9) vidinės sienelės ir apima strypą (21), sumontuotą ant korpuso (3) arba jo viduje ir bent iš dalies kaniulės (6) viduje, bei pavarą (8) kaniulei (6) ir strypui (21) judėti slystamuoju judesiu vienas kito atžvilgiu.

2. Aplikatorius (1) pagal 1 punktą, kur mechanizmas (22, 23, 7) fiksuoja implantą (2) kaniulės (6) viduje po dangalo (7) nuėmimo.

3. Aplikatorius (1) pagal 1 arba 2 punktą, kur mechanizmas (22, 23, 7) atlaisvina implantą (2), prieš išstumiant implantą (2) iš kaniulės (6).

4. Aplikatorius (1) pagal bet kurį iš 1–3 punktų, kur korpusas (3) apima rankeną (15), bent iš dalies besitęsiančią virš kaniulės (6), ir kur, pageidautina, svirtis (22) yra pasukamai prijungta prie rankenos distalinio galo.

5. Aplikatorius (1) pagal bet kurį iš 1–4 punktų, kur uždėtas dangtelis (7) stumia svirtį į jos antrąją padėtį.

6. Aplikatorius (1) pagal bet kurį iš 1–5 punktų, kur svirtis (22) savo pirmojoje padėtyje fiksuoja kaniulę (6) arba kaniulės laikiklį (9), o antrojoje padėtyje atlaisvina kaniulę (6) arba kaniulės laikiklį (9).

7. Aplikatorius (1) pagal 6 punktą, kur svirtis (22) apima bent vieną papildomą iškyšą arba įkarpą (25), kaniulė (6) arba kaniulės laikiklis (9) atitinkamai apima bent vieną įkarpą arba iškyšą (13) ir kur bent viena atitinkama įkarpa (25) bei iškyša (13) susikabina, svirčiai (22) esant pirmojoje padėtyje.

8. Aplikatorius (1) pagal bet kurį ankstesnį punktą, apimantis korpusą (3), kaniulę (6), kaniulės laikiklį (9) ir kaniulės (6) apsauginį dangtelį (7),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad yra mechanizmas (24, 28, 29), kuris, jei kaniulės (6) arba kaniulės laikiklio (9) viduje nėra implanto (2), užfiksuoja dangtelį (7) ant korpuso (3).

9. Aplikatorius (1) pagal 8 punktą, kur svirtis (22) bet iš dalies tęsiasi per kaniulę (6) ir gali būti sukiojama bei (arba) lankstoma tarp padėties, kurioje dangtelis (7) yra užfiksuotas, bei padėties, kurioje dangtelis (7) yra atlaisvintas.

10. Aplikatorius (1) pagal bet kurį ankstesnį punktą, įdėtas į sterilią pakuotę.