1. Kietos vaisto formos, apimančios nuo 70 iki 95 %, geriau, nuo 80 iki 90 % mesalazino ir/arba jo druskos, gavimo būdas, kur minėtas gavimo būdas apima šiuos žingsnius:

(i) miltelių sluoksnio, apimančio mesalaziną ir (arba) jo druską ir, pasirinktinai, taip pat bent vieną farmakologiniu požiūriu priimtiną užpildą, suformavimą;

(ii) pridėjimą į miltelius pagal žingsnį (i) vandeninio tirpalo, apimančio nuo 10 iki 20 % rišančiojo agento, kad gautų mišinio granuliatą, charakterizuojamą drėgmės kiekiu, svyruojančiu nuo 20 iki 40 %;

(iii) granuliato, gauto žingsnyje (ii) džiovinimą iki drėgmės kiekio žemesnio nei arba lygaus 3,0 %, geriau, žemesnio nei arba lygaus 2,5 %;

(iv) išdžiovinto granuliato pagal žingsnį (iii) sumaišymą su bent vienu dezintegruojančiu agentu;

(v) pridėjimą vandens į granuliatą, gautą žingsnyje (iv), kol pasieks drėgmės kiekį, svyruojantį nuo 3,0 iki 3,5 %; ir

(vi) granuliato sutankinimą, geriau, pridėjus bent vieno lubrikanto.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur užpildas pagal žingsnį (i) yra skiediklio agentas ir/arba dezintegruojantis agentas, kur minėtas skiediklio agentas yra parinktas iš: celiuliozės, poliolių, krakmolo darinių ir jų mišinių, dar geriau, iš: manitolio, krakmolo, kukurūzų krakmolo, mikrokristalinės celiuliozės, maltodekstrino ir jų mišinių; ir/arba minėtas dezintegruojantis agentas yra parinktas iš: krakmolo darinių, celiuliozės ir polivinilpirolidono darinių, geriau, iš natrio karboksimetilkrakmolo, kroskarmeliozės arba krospovidono.

3. Būdas pagal 1 arba 2 punktą, kur minėtas rišantysis agentas pagal žingsnį (ii) yra parinktas iš: polivinilpirolidono, povidono, geriau, PVP K30, ir celiuliozės darinių, geriau, iš: hidroksipropilmetilceliuliozės, hidroksipropilceliuliozės, karboksimetilceliuliozės arba jų mišinio.

4. Būdas pagal bet kurį iš 1-3 punktą, kur džiovinimas pagal žingsnį (iii) vykdomas vakuume arba ventiliuojamoje statinėje krosnyje, geriau, temperatūroje, svyruojančioje nuo 45 iki 70 °C, arba pseudo-suskystintame sluoksnyje, geriau, kai įtekantis oras yra nuo 65 to 85 °C, geriau, nuo 70 iki 80 °C temperatūros.

5. Būdas pagal bet kurį iš 1-4 punktą, kur minėtas lubrikanto agentas yra parinktas iš: bevandenio koloidinio silicio dioksido, talko, magnio stearato, glicerilo behenato, natrio stearilfumarato ir jų mišinių.

6. Būdas pagal bet kurį iš 1-5 punktą, papildomai apimantis granuliato kalibravimo žingsnį, geriau, su metalo sietu, charakterizuojamu sieto akučių matmenimis, kurie, geriau, svyruoja nuo 0,85 iki 1,5 mm.

7. Būdas pagal bet kurį iš 1-6 punktą, papildomai apimantis granuliato, geriau, kalibruoto pagal 6 punktą, sumaišymo su bent vienu lubrikantu ir/arba slydimo agentu žingsnį.

8. Būdas pagal bet kurį iš 1-7 punktą, apimantis paplidomą granuliato suspaudimo žingsnį, siekiant gauti tabletes.

9. Būdas pagal bet kurį iš 1-8 punktą, kur tabletės apima bent vieną dangą, suteikiančią atsparumą skrandyje ir/arba vaisto kontroliuojamą atpalaidavimą.

10. Būdas pagal bet kurį iš 1-9 punktą, kur mesalazinas pasižymi bent viena iš šių charakteristikų:

- tūriniu tankiu, svyruojančiu nuo 0,15 iki 0,35 g/ml, geriau, nuo 0,20 iki 0,30 g/ml, kur tūrinis tankis reiškia miltelių tankį pilant; ir/arba

- pakavimo tankiu ≥ 0,4 g/ml, kur pakavimo tankis reiškia miltelių, pakuojamų specifiniame bandyme, tankį; ir/arba

- dalelių dydžio pasiskirstymu (PSD) 100 % dalelių ≤ 90 m, kur PSD reiškia miltelių/granuliato dalelių dydžio pasiskirstymą statistiniu pagrindu; ir/arba

- D90, t.y., dydžiu, žemiau kurio yra 90 % populiacijos, apimančiu tarp 30 ir 45 m, geriau, tarp 35 and 40 m; ir/arba

- D50, t.y., dydžiu, žemiau kurio yra 50 % populiacijos, apimančiu tarp 5 ir 20 m, geriau, tarp 10 ir 15 m.