1. Kiaušinių, kurie buvo preinkubuoti inkubaciniuose padėkluose (1), transportavimo į paukštidę būdas, kur preinkubuoti kiaušiniai transportuojami į paukštidę, paukštidėje pateikiamas izoliacinės dengiamosios medžiagos (3) sluoksnis ir preinkubuoti kiaušiniai išdėstomi ant minėtos izoliacinės dengiamosios medžiagos (3),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad preinkubuoti kiaušiniai transportuojami į paukštidę minėtuose inkubaciniuose padėkluose (1), paukštidėje jie nuimami nuo minėtų inkubacinių padėklų (1) naudojant transportavimo mašinos (4) kiaušinių paėmimo elementų (9) rinkinį, po to jie išdėstomi ant minėtos dengiamosios medžiagos (3), naudojant transportavimo mašiną (4), kur transportavimo mašina (4) važinėja po paukštidę kiaušinių perkėlimo nuo inkubacinių padėklų (1) ant minėtos dengiamosios medžiagos (3) metu.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad preinkubuoti kiaušiniai išdėstomi ant minėtos dengiamosios medžiagos (3), naudojant minėtą kiaušinių paėmimo elementų (9) rinkinį.

3. Būdas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėti kiaušiniai yra nustatytose susietosiose padėtyse ant minėtų inkubacinių padėklų (1) ir kiaušiniai išdėstomi papildomose susietosiose padėtyse, kurios skiriasi nuo minėtų nustatytų susietųjų padėčių, ant minėtos dengiamosios medžiagos (3), keičiant minėtų kiaušinių paėmimo elementų (9) susietąsias padėtis po kiaušinių nuėmimo nuo inkubacinių padėklų (1) į minėtas papildomas susietąsias padėtis.

4. Būdas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiaušiniai išdėstomi toliau vienas nuo kito minėtose papildomose susietosiose padėtyse, nei jie buvo minėtose nustatytose susietosiose padėtyse.

5. Būdas pagal bet kurį iš 1–4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiaušinių paėmimo elementų (9) skaičius atitinka kiaušinių viename ar daugiau inkubacinių padėklų (1), tiksliau – viename ar dviejuose inkubaciniuose padėkluose (1), skaičių, ir tuo, kad ant kiekvieno inkubacinio padėklo (1) esantys kiaušiniai nuimami nuo jo, vienu metu naudojant minėtą kiaušinių paėmimo elementų (9) rinkinį.

6. Būdas pagal bet kurį iš 1–5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėti kiaušinių paėmimo elementai (9) apima siurbtukus kiaušiniams suimti siurbimo būdu.

7. Būdas pagal bet kurį iš 1–6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiaušiniai išdėstomi dengiamosios medžiagos (3) įdubose, naudojant transportavimo mašiną (4), pageidautina – minėtos įdubos dengiamojoje medžiagoje (3) formuojamos, naudojant minėtą transportavimo mašiną (4) ir, pageidautina, kiaušiniai išdėstomi minėtose įdubose stačiomis.

8. Būdas pagal bet kurį iš 1–7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bent dalis kiaušinių, išdėstytų ant dengiamosios medžiagos (3), uždengiami papildoma izoliacija, tiksliau – lakštu.

9. Būdas pagal bet kurį iš 1–8 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dengiamosios medžiagos (3) sluoksnio, ant kurio išdėstomi kiaušiniai, vidutinis storis (d) ne mažesnis kaip 2 cm, geriau – ne mažesnis kaip 3 cm, o geriausia – ne mažesnis kaip 4 cm.

10. Būdas pagal bet kurį iš 1–9 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta dengiamoji medžiaga (3) klojama ant paukštidės grindų, pageidautina – viena ar daugiau juostų.

11. Būdas pagal bet kurį iš 1–10 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta transportavimo mašina (4) sustoja kaskart, kai kiaušiniai išdėstomi ant dengiamosios medžiagos (3).

12. Būdas pagal bet kurį iš 1–11 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad temperatūra yra matuojama skirtingose paukštidės vietose ir išmatuotoji temperatūra naudojama nustatyti, kur paukštidėje bus išdėstyti kiaušiniai.

13. Transportavimo mašina (4), naudojama būdui pagal bet kurį iš 1–12 punktų įgyvendinti, kur transportavimo mašina (4) apima kiaušinių paėmimo elementų (9) rinkinį preinkubuotiems kiaušiniams paukštidėje suimti, minėta transportavimo mašina (4) papildomai pritaikyta važinėti paukštidėje jos grindimis ir preinkubuotiems kiaušiniams, paimtiems naudojant kiaušinių paėmimo elementus (9), išdėstyti ant izoliacinės dengiamosios medžiagos (3) sluoksnio, pakloto ant paukštidės grindų.

14. Transportavimo mašina pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad transportavimo mašina apima ratus (14), ant kurių ji važinėja po paukštidę.

15. Transportavimo mašina pagal 13 arba 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad transportavimo mašina yra savaeigė.

16. Transportavimo mašina pagal bet kurį iš 13–15 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad yra minėti kiaušinių paėmimo elementai (9) preinkubuotiems kiaušiniams išdėstyti ant izoliacinės dengiamosios medžiagos (3) sluoksnio.