1. Nepertraukiamas procesas, skirtas apdorojimui lignoceliuliozinės biomasės, skirtos cukringų sulčių gamybai, vykdomas prieš fermentinę hidrolizę, procesas, apimantis:

1) pirmąją perkėlimo zoną, skirtą susmulkintai biomasei perkelti į pirmą impregnavimo etapo impregnavimo zoną, minėtos zonos yra atskirtos biomasės kaiščiu, neleidžiančiu skysčiui pakilti iš pirmosios impregnavimo zonos į pirmąją perkėlimo zoną,

2) impregnavimo etapą, esant atmosferos slėgiui, atliekamą 2 viena virš kitos esančiose impregnavimo zonose, dirbant 10 - 95 °C temperatūroje, biomasės buvimo laikas minėtame etape yra 1 min. - 60 min.; ir

- į pirmąją impregnavimo zoną patenka supresuota biomasė, išeinanti iš pirmosios perkėlimo zonos, ir joje yra impregnavimo skystis, kurio pH yra tarp 0,1 ir 7, ir

- minėta biomasė yra perkeliama į antrą impregnavimo zoną, esančią virš pirmosios impregnavimo zonos, kurioje impregnuota biomasė nusausinama tokiu būdu, kad būtų gaunama drėgna biomasė, kurios bendras kietųjų medžiagų kiekis būtų tarp 15 masės % ir 40 masės %, ir atskirtas skystis,

3) antrą perkėlimo zoną, skirtą drėgnai biomasei perkelti į garų sprogimo etapą,

- kur antroji perkėlimo zona yra išdėstyta kameroje, atskirtoje, iš vienos pusės, nuo minėto impregnavimo etapo impregnavimo zonų ir, iš kitos pusės, nuo garų sprogimo etapo zonų,

- antroji impregnavimo zona ir garų sprogimo etapo reaktorius yra sandariai atskirti biomasės kaiščiu, ir

- minėtoje antroje perkėlimo zonoje drėgnoji biomasė yra supresuojama taip, kad bendras biomasės kietųjų medžiagų kiekis padidėtų iki 40 % pagal svorį ar daugiau, ir būtų gaminamas susidarantis skystis,

4) garų sprogimo etapą, apimantį,

- virimo zoną, skirtą biomasės virimui 1 - 30 min., įpurškiant garą su santykiniu garo suvartojimu tarp 0,05 ir 10 tonų/ tonai visų biomasės kietųjų medžiagų, patenkančio į minėtą zoną, minėtoje virimo zonoje yra 150 - 250 °C temperatūra ir 0,5 - 4 MPa slėgis,

- po to išsiplėtimo zoną, skirtą išplėsti biomasę susidarančią virimo zonoje,

- po to atskyrimo zoną, skirtą garui atskirti nuo biomasės,

5) skysčio paruošimo etapą, naudojant paruošimo įrenginį, tinkantį,

- skysčiui, išekstrahuotam iš antrosios perkėlimo zonos ir (arba) iš pirmosios impregnavimo zonos, priimti,

- įleidžiamai rūgščiai ir (arba) vandeniui priimti, kurie yra sureguliuoti taip, kad pH vertė pirmojo impregnavimo zonos įėjimo vietoje būtų tarp 0,1 ir 7, ir kuriame minėtas paruoštas skystis yra įvedamas į pirmąją impregnavimo zoną.

2. Procesas pagal 1 punktą, kur minėtas impregnavimo etapas atliekamas vienu žingsniu.

3. Procesas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur:

- impregnavimo etapas yra atliekamas dviejose impregnavimo zonose, išdėstytose vertikaliai viena virš kitos ir išilgai tos pačios ašies, jos atskirtos tokiu būdu, kad skystis iš antrosios zonos galėtų patekti į pirmąją impregnavimo zoną ir taip, kad biomasė būtų išlaikyta antroje impregnavimo zonoje, pirmosios impregnavimo zonos skysčio lygis užtikrina atskyrimą tarp minėtų 2 zonų,

- minėta biomasė sraigto pagalba perkeliama iš minėtos pirmosios impregnavimo zonos į minėtą antrąją impregnavimo zoną.

4. Būdas pagal vieną iš ankstesnių punktų, kur skysčio lygis yra išlaikomas iš esmės pastovus, įpilant rūgštinio skysčio.

5. Būdas pagal vieną iš ankstesnių punktų, kur rūgštinis skystis yra tik sieros rūgšties tirpalas.

6. Būdas pagal vieną iš ankstesnių punktų, kur rūgštinio skysčio pH vertė yra tarp 0,1 ir 2.

7. Būdas pagal vieną iš ankstesnių punktų, kur minėto rūgštinio skysčio paruošimo etape gaunamas skystis, ekstrahuotas iš antrosios perkėlimo zonos, ir pasirinktinai skystis iš pirmosios impregnavimo zonos.

8. Būdas pagal vieną iš ankstesnių punktų, kur minėto rūgštinio skysčio paruošimo etape gaunamas skystis iš pirmosios impregnavimo zonos ir, pasirinktinai skystis, ekstrahuotas iš antrosios perkėlimo zonos.

9. Būdas pagal vieną iš ankstesnių punktų, kur minėtoje antrojoje perkėlimo zonoje, skirtoje drėgnos biomasės perkėlimui, bendras kietųjų medžiagų kiekis biomasėje po presavimo yra tarp 40 % ir 70 % pagal svorį, ir geriau yra didesnis nei 40 % pagal svorį.

10. Būdas pagal vieną iš ankstesnių punktų, kur virimo zona yra horizontalus vamzdinis reaktorius, ir yra aprūpinta vienu ar daugiau sraigtų, kurie perneša biomasę iš antrosios perkėlimo zonos aukštyn į išsiplėtimo zoną pasroviui.

11. Būdas pagal vieną iš ankstesnių punktų, kur susmulkintos biomasės dydis yra lygus daugiausiai 300 mm.

12. Būdas pagal vieną iš ankstesnių punktų, kur su bent viena biomasės dalimi, gauta po garų sprogimo etapo, atliekama fermentinė hidrolizė, ir gaunamos cukringos sultys.

13. Procesas pagal 12 punktą, kuriame bent su viena cukringųjų sulčių dalimi yra vykdoma alkoholinė fermentacija.

14. Įrenginys, skirtas lignoceliuliozinės biomasės nepertraukiamam apdorojimui dar prieš fermentinę hidrolizę, apimantis:

1) pirmąją perkėlimo zoną, skirtą susmulkintos biomasės perkėlimui su presavimu į pirmąją impregnavimo reaktoriaus impregnavimo zoną, kai minėtos zonos yra atskirtos biomasės kaiščiu, neleidžiančiu skysčiams pakilti iš minėtos pirmosios impregnavimo zonos į pirmąją perkėlimo zoną,

2) impregnavimo reaktorių, apimantį 2 impregnavimo zonas, išdėstytas viena virš kitos, kai antroji impregnavimo zona yra virš pirmosios impregnavimo zonos

- minėta pirmoji impregnavimo zona, kurioje yra rūgštinis skystis, ir yra aprūpinta presuotos biomasės, gaunamos pirmojoje perkėlimo zonoje, įėjimo anga,

- reaktorius turi sraigtą, kuris perkelia minėtą biomasę nuo minėtos įėjimo angos pirmoje impregnavimo zonoje iki antros impregnavimo zonos išėjimo angos,

- antroji impregnavimo zona, esanti virš pirmosios impregnavimo zonos skysčio, yra aprūpinta filtru (ais), leidžiančiu (iais) skysčiui tekėti iš antrosios impregnavimo zonos į pirmąją impregnavimo zoną, ir kuris (ie) sulaiko drėgną biomasę antroje zonoje,

3) antrą perkėlimo zoną, skirtą drėgną biomasę su presavimu pernešti į garų sprogimo zoną,

- minėta antroji perkėlimo zona yra kameroje, atskirta, iš vienos pusės, nuo impregnavimo zonų, ir, iš kitos pusės, nuo garų sprogimo zonos,

- antroji impregnavimo zona ir garų sprogimo zona yra atskirtos presuotos biomasės kaiščiu tokiu būdu, kad bendras biomasės kietųjų medžiagų kiekis padidėtų iki 40 % pagal svorį ar daugiau, minėtas kaištis neleidžia skysčiams pakilti iš minėtos pirmosios zonos į antrąją perkėlimo zoną. ir

- minėta antroji perkėlimo zona turi liniją, skirtą panaudoto skysčio atskyrimui nuo drėgnos biomasės, presavimo metu,

4) garų sprogimo zoną, apimančią sraigtą, skirtą biomasei pernešti per šias nuoseklias zonas:

- biomasės virimo zona, turinti liniją, skirtą supresuotos biomasės, gautos iš antrosios perkėlimo zonos, transportavimui, ir garo įpurškimo linija,

- išsiplėtimo zona, skirta biomasės, susidarančios virimo zonoje, ekspansijai,

- atskyrimo zona, skirta garui atskirti nuo biomasės,

5) rūgštinio skysčio paruošimo zoną

- su linija, transportuojančia panaudotą skystį, pašalintą iš antrosios perkėlimo zonos iki sprogimo, ir (arba) su linija, kuria transportuojamas panaudotas skystis, pašalintas iš pirmosios impregnavimo zonos,

- su linija, transportuojančia rūgštį, ir (arba) su linija, transportuojančia vandenį,

- su linija, skirta minėto paruošto rūgštinio skysčio grąžinimui į pirmąją impregnavimo zoną,

- su maišymo sistema ir pasirinktinai su kaitinimo priemonėmis.