1. Įvediklis (100; 200), skirtas intrauterinei sistemai (104; 204; 304), apimantis

- įvedimo vamzdelį (110; 210; 310), turintį pirmąjį galą (112; 212; 312) ir priešingą antrąjį galą, kur pirmasis galas gali būti naudojamas nuimamai priimti intrauterinę sistemą;

- rankeną (120; 220), turinčią pirmąją galo dalį (122) ir priešingą antrąją galo dalį (124), rankenos pirmoji galo dalis yra sujungta su įterpimo vamzdelio (110; 210; 310) antruoju galu, kur rankena apima valdymo mechanizmą, skirtą įvedimo vamzdelio judėjimui (126; 226; 326) valdyti intrauterinės sistemos atžvilgiu; ir

- indikacinį mechanizmą (130; 230; 330), operatyviai išdėstytą kartu su įvedimo vamzdeliu ir rankena, kur indikacinis mechanizmas yra komunikaciniu būdu sujungtas su valdymo mechanizmu ir yra valdomas taip, kad pateiktų indikacinius signalus, atitinkančius įvediklio veikimo etapus, ir kur indikaciniai signalai apima bent vieną šviesos signalą, o indikacinis mechanizmas apima energijos šaltinį ir

kur indikacinis mechanizmas apima

- mažiausiai vieną šviesos šaltinį (132; 232; 332), įrengtą arti rankenos pirmosios galo dalies ir įvedimo vamzdelio antrojo galo jungties;

- valdiklio bloką, išdėstytą rankenoje, kur valdiklio blokas gali valdyti bent vieną šviesos šaltinį, kad būtų pateiktas bent vienas šviesos signalas, atitinkantis įvediklio veikimo etapus; ir

- maitinimo šaltinis yra išdėstytas rankenoje, kad tiektų elektrą bent vienam šviesos šaltiniui ir valdymo blokui,

kur veiklos etapai apima

- intrauterinės sistemos atitraukimą (104; 204; 304) bent jau iš esmės į įvedimo vamzdelį,

- vamzdelio įvedimą į gimdos ertmę iki pirmojo įvedimo gylio,

- pirmojo vamzdelio pastūmimą intrauterinės sistemos atžvilgiu,

- įvedimo vamzdelio pastūmimą iki antrojo įterpimo gylio, ir antrą įvedimo vamzdelio pastūmimą intrauterinės sistemos atžvilgiu, išleisti intrauterinę sistemą, kur indikacinis mechanizmas apima bent vieną šviesos šaltinį, o indikacinį mechanizmą yra galima naudoti

- skleisti matomą šviesą, kurios pirmoji spalva rodo, kad intrauterinė sistema bent iš esmės yra įtraukta į įvedimo vamzdelį,

- nuolat skleisti pirmos spalvos matomą šviesą, rodančią, kad vamzdelis yra įkišamas į gimdos ertmę iki pirmojo įvedimo gylio,

- su pertraukomis skleisti pirmos spalvos matomą šviesą per pirmąjį įvedimo vamzdelio pastūmimą,

- skleisti matomą šviesą, turinčią antrą spalvą, rodančią, kad įvedimo vamzdelis yra įkištas į antrąjį įvedimo gylį, ir

- nustoti skleisti antros spalvos matomą šviesą, rodančią intrauterinės sistemos išsiskyrimą gimdos ertmėje.

2. Įvediklis pagal 1 punktą, kur bent vienas šviesos diodas gali skleisti matomą šviesą, turinčią bent vieną spalvą nuolat arba su pertrūkiais.

3. Įvediklis pagal 1 arba 2 punktą, kur indikacinis mechanizmas papildomai apima garso šaltinį tiekti orientaciniams signalams, atitinkančius įterpiklio veikimo etapus.

4. Įvediklis pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur valdymo mechanizmas apima valdymo mygtuką, skirtą valdyti įvedimo vamzdelio judėjimą intrauterinės sistemos atžvilgiu.

5. Įvediklis pagal 4 punktą, kur valdymo mygtukas yra slankiklio mygtukas (326).

6. Įvediklio rinkinys, apimantis:

- įvediklį intrauterinei sistemai pagal 1 punktą;

- maitinimo šaltinį; ir

- įkrovimo stotelę, apimančią įkrovimo dokas, kurį galima nuimamai sujungti su maitinimo šaltiniu, kad būtų galima įkrauti energijos šaltinį naudojant maitinimo šaltinį.

7. Įvediklio rinkinys pagal 6 punktą, kur maitinimo šaltinis yra išdėstytas rankenoje.

8. Įvediklio rinkinys pagal 7 punktą, kur maitinimo šaltinis yra išdėstytas kaip nuimama rankenos dalis.