1. Modifikuoto kolageno paruošimo būdas, apimantis šiuos etapus:

a. izoliuoto kolageno pateikimas;

b. izoliuoto kolageno užšaldymas;

c. užšaldyto kolageno dehidratavimas; ir

d. dehidratuoto kolageno brandinimas,

kur brandinimo etapas apima dehidratuoto kolageno laikymą 2–8 ° C temperatūroje 1-3 metus.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur brandinimo etapas apima dehidratuoto kolageno laikymą 2–8 ° C temperatūroje 3 metus.

3. Būdas pagal 1-2 punktus, kur pateikimo etapas apima izoliuoto kolageno dispersijos, kurios koncentracija yra 3-30% (m/m) kolageno dalelių, pateikimą.

4. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur užšaldymo etapas apima šaldymą nuo -33 °C iki -42 °C temperatūros.

5. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur dehidratavimo etapas apima vandeninės fazės pašalinimą sumažinant slėgį iki 0,05–0,5 mbar.

6. Būdas pagal 1 punktą, kur kolagenas yra sumalamas prieš brandinimo etapą.
7. Vaisto tiekimo kompozicijos, skirtos ilgalaikiam vaisto išskyrimui, paruošimo būdas, apimantis šiuos etapus:

a. izoliuoto kolageno pateikimas;

b. izoliuoto kolageno užšaldymas;

c. užšaldyto kolageno dehidratavimas; ir

d. dehidratuoto kolageno brandinimas,
kur būdas papildomai apima vaisto, į kurį pridedamas brandintas kolagenas, arba kuris pridedamas į brandintą kolageną, kur brandinimo etapas apima dehidratuoto kolageno laikymą 2–8 °C temperatūroje 1-3 metus.

8. Būdas pagal 7 punktą, kur brandinimo etapas apima dehidratuoto kolageno laikymą 2–8 ° C temperatūroje 3 metus.

9. Būdas pagal 7-8 punktus, kur vaistas yra vandeninis vaisto tirpalas. 

10. Būdas pagal 7–9 punktus, kur vaistas yra gentamicinas, bupivakainas arba jo druska arba provaistas.

11. Modifikuotas kolagenas, gaunamas būdu pagal bet kurį iš 1-6 punktų.
12. Vaisto tiekimo kompozicija, gaunama būdu pagal bet kurį iš 7-10 punktų.

13. Modifikuotas kolagenas pagal 11 punktą arba vaisto tiekimo kompozicija pagal 12 punktą, skirti naudoti kaip vaistas.

14. Modifikuotas kolagenas pagal 11 punktą arba vaisto tiekimo kompozicija pagal 12 punktą, skirti naudoti chirurginių adhezijų gydymui arba prevencijai.

