1. Medžiagos garinimo sistema, apimanti:

kasetę (30), apimančią garinamą medžiagą, ir

nešiojamąjį rankinį rūkymo įrenginį (10), konfigūruotą įdėti kasetę ir garinti kasetėje esančią medžiagą,

kur nešiojamasis rankinis rūkymo įrenginys apima mechanizmą, skirtą iš įrenginio išimti kasetę, ir akumuliatorinį elektrinį šildytuvą, skirtą kaitinti kasetę, kad kaitinant kasetėje esančią medžiagą išsiskirtų įkvepiami garai.

2. Sistema pagal 1 punktą, kur mechanizmas apima kaištį arba šliaužiklį.

3. Sistema pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur kasetė išimama iš nešiojamojo rankinio įrenginio, įdedant arba išimant kitą nešiojamojo rankinio įrenginio dalį.

4. Sistema pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur nešiojamasis rankinis įrenginys apima dėklą, kur dėkle yra sumontuotas šildytuvas su izoliacine medžiaga ir dėklas yra atskirtas nuo šildytuvo termoizoliacine medžiaga, kur izoliacinė medžiaga, pageidautina, yra iš dalies tuščiaviduris kiautas, kuriame yra vakuumo.

5. Sistema pagal 1–3 punktus, kur nešiojamasis rankinis įrenginys apima dėklą ir dėklas yra atskirtas nuo šildytuvo naudojant termoizoliacinę medžiagą, kur šildytuvas yra užsandarintas prie pat dėklo, kad tarp šildytuvo ir dėklo būtų vakuumas.

6. Sistema pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur nešiojamasis rankinis įrenginys apima garinimo kamerą ir kur kasetė yra pagaminta ir suformuota taip, kad ją būtų galima įterpti į garinimo kamerą.

7. Sistema pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur kasetė iš esmės yra cilindro formos, arba kasetė apima sieneles su angomis, arba kur kasetės apačioje yra talpyklos.

8. Sistema pagal 6 punktą, kur nešiojamasis rankinis įrenginys apima nenuimamą kandiklį, kuris yra pritvirtintas prie nešiojamojo rankinio rūkymo įrenginio korpuso, ir šliaužiklį arba atlenkiamąją dalį, integruotą nešiojamame rankiniame įrenginyje, kur kasetė įterpiama ir (arba) ištraukiama iš garinimo kameros, naudojant šliaužiklį.

9. Nešiojamasis rankinis rūkymo įrenginys, skirtas garinti medžiagą, kur įrenginys yra konfigūruotas:

(i) taip, kad į jį būtų įterpta kasetė, apimanti garinamą medžiagą, ir

(ii) garinti kasetėje esančią medžiagą, ir

kur įrenginys apima mechanizmą, skirtą iš įrenginio išimti kasetę, ir akumuliatorinį elektrinį šildytuvą, skirtą kaitinti kasetę, kad kaitinant kasetėje esančią medžiagą išsiskirtų įkvepiami garai.

10. Nešiojamasis rankinis rūkymo įrenginys pagal 9 punktą, kur mechanizmas apima kaištį arba šliaužiklį.

11. Nešiojamasis rankinis rūkymo įrenginys pagal bet kurį iš 9 arba 10 punktų, kur kasetė išimama iš nešiojamojo rankinio rūkymo įrenginio, įdedant arba išimant kitą nešiojamojo rankinio įrenginio dalį.

12. Nešiojamasis rankinis rūkymo įrenginys pagal bet kurį iš 9–11 punktų, dar apimantis dėklą, kur dėkle yra sumontuotas šildytuvas su izoliacine medžiaga ir dėklas yra atskirtas nuo šildytuvo termoizoliacine medžiaga, kur izoliacinė medžiaga, pageidautina, yra iš dalies tuščiaviduris kiautas, kuriame yra vakuumo.

13. Nešiojamasis rankinis rūkymo įrenginys pagal bet kurį iš 9–11 punktų, dar apimantis dėklą, kur šildytuvas yra užsandarintas prie pat dėklo, kad tarp šildytuvo ir dėklo būtų vakuumas.

14. Nešiojamasis rankinis rūkymo įrenginys pagal bet kurį iš 9–13 punktų, dar apimantis garinimo kamerą.

15. Nešiojamasis rankinis rūkymo įrenginys pagal 14 punktą, dar apimantis nenuimamą kandiklį, kuris yra pritvirtintas prie nešiojamojo rankinio rūkymo įrenginio korpuso, ir šliaužiklį arba atlenkiamąją dalį, kur kasetė įterpiama ir (arba) ištraukiama iš garinimo kameros, naudojant šliaužiklį.