1. Kristalinio vortioksetino HBr α-formos, c h a r a k t e r i z u o j a m o s XRPD atspindžiais ties 5,85, 9,30, 17,49 ir 18,58 (°2θ) (±0,1°), gamybos būdas, kur būdas apima pakopas

a) gavimą vortioksetino tirpalo toluene, kur toluenas yra daugiau negu 90 % grynas;

b) a) pakopoje gauto tirpalo sumaišymą su HBr ir C1-C3 karboksirūgštimi, kad būtų gautas mišinys b), aukštesnėje nei 10 °C temperatūroje; ir

c) b) pakopoje gautų nuosėdų surinkimą.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur a) pakopoje gauto vortioksetino koncentracija yra tarp 10 g/l tolueno ir 500 g/l tolueno.

3. Būdas pagal bet kurį iš 1-2 punktų, kur a) pakopoje gauto vortioksetino koncentracija yra tarp 40 g/l tolueno ir 200 g/l tolueno.

4. Būdas pagal bet kurį iš 1-3 punktų, kur minėtas iš esmės grynas toluenas turi daugiau negu 95 (m/m) % tolueno.

5. Būdas pagal bet kurį iš 1-4 punktų, kur a) pakopoje gauto tirpalo temperatūra yra tarp 0 °C ir virimo temperatūros su grįžtamuoju šaldytuvu.

6. Būdas pagal bet kurį iš 1-5 punktų, kur a) pakopoje gauto tirpalo temperatūra yra tarp 25 °C ir 40 °C.

7. Būdas pagal bet kurį iš 1-5 punktų, kur a) pakopoje gauto tirpalo temperatūra yra tarp 10 °C ir 30 °C, pavyzdžiui, apie 20 °C.

8. Būdas pagal bet kurį iš 1-6 punktų, kur HBr kiekis b) pakopoje yra tarp 0,9 ir 2 molinių ekvivalentų, palyginus su vortioksetino kiekiu, esančiu tirpale, gautame a) pakopoje.

9. Būdas pagal bet kurį iš 1-7 punktų, kur HBr kiekis b) pakopoje yra tarp 1 ir 1,3 molinių ekvivalentų, palyginus su vortioksetino kiekiu, esančiu tirpale, gautame a) pakopoje.

10. Būdas pagal bet kurį iš 1-8 punktų, kur HBr:C1-C3 karboksirūgšties molinis santykis b) pakopoje yra nuo 1:1 iki 1:10.

11. Būdas pagal bet kurį iš 1-9 punktų, kur HBr:C1-C3 karboksirūgšties molinis santykis b) pakopoje minėtame HBr mišinyje acto rūgštyje yra nuo 1:2 iki 1:4.

12. Būdas pagal bet kurį iš 1-10 punktų, kur b) mišinio temperatūra yra aukštesnė nei 10 °C ir yra 40 °C arba žemesnė.

13. Būdas pagal bet kurį iš 1-11 punktų, kur minėta C1-C3 karboksirūgštis yra acto rūgštis.

14. Būdas pagal bet kurį iš 1-11 punktų, kur minėta C1-C3 karboksirūgštis yra propiono rūgštis.

15. Būdas pagal bet kurį iš 1-12 punktų, kur minėta HBr ir minėta C1-C3 karboksirūgštis kartu yra 33 (m/m) % HBr ištirpinta acto rūgštyje.