1. Gavimo būdas junginio, kurio formulė:

apimantis:

pakeistos arilo boro rūgšties reakciją

su 3,5-dihalogen-2-cianopiridinu:

esant katalizatoriui,

kur

žiedas A yra fenilas,

R10 reiškia nuo 1 iki 5 nepriklausomai pasirinktų vandenilio pakaitų, kuris yra halogenas, ir kiekvienas Z yra nepriklausomai chloras arba bromas.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur katalizatorius yra [1,1’-bis(difenilfosfino)feroceno]dichlorpaladis (II).

3. Būdas pagal 1 punktą, kur reakcija vykdoma dalyvaujant bazei.

4. Būdas pagal 3 punktą, kur bazė yra LiOH, NaOH, KOH, Ca(OH)2, Li2CO3, Na2CO3, K2CO3 arba CaCO3.

5. Būdas pagal 4 punktą, kur bazė yra K2CO3.

6. Būdas pagal 1 punktą, apimantis (3-chlorfenil)boro rūgšties:

reagavimą su 3,5-dichlor-2-cianopiridinu:

dalyvaujant K2CO3, [1,1'-bis(difenilfosfino)feroceno]dichlorpaladžiui (II), DMF, esant 45 °C temperatūroje, kad susidarytų 5-(3-chlorfenil)-3-chlor-2-cianopiridinas:

7. Būdas pagal 6 punktą, papildomai apimantis 5-(3-chlorfenil)-3-chlor-2-cianopiridino reakciją su natrio metoksidu ir metanoliu virinant su grįžtamu šaldytuvu, kad susidarytų 5-(3-chlorfenil)-3-metoksi-2-cianopiridinas:

5-(3-chlorfenil)-3-metoksi-2-cianopiridino reakcija su 48 % vandenilio bromido rūgštimi virinant su grįžtamu šaldytuvu, kad susidarytų 5-(3-chlorfenil)-3-hidroksipiridin-2-karboksirūgštis:

8. Būdas pagal 7 punktą, papildomai apimantis 5-(3-chlorfenil)-3-hidroksipiridin-2-karboksirūgšties reakciją su glicino metilo esteriu:

dalyvaujant karbonildiimidazolui (CDI) ir DIPEA DMSO kambario temperatūroje, kad susidarytų metilo {[ 5-(3-chlorfenil)-3-hidroksipiridin-2-il]amino}acetatas:

9. Būdas pagal 8 punktą, papildomai apimantis metilo {[5-(3-chlorfenil)-3-hidroksipiridin-2-il]amino}acetato reakciją su natrio hidroksidu THF, kad susidarytų junginys (5):

10. Gavimo būdas junginio (5):

apimantis:

A. (3-chlorfenil)boro rūgšties reakciją:

su 3,5-dichlor-2-cianopiridinu:

dalyvaujant [1,1'-bis(difenilfosfino)feroceno]dichlorpaladžiui (II) ir K2CO3 DMF, esant 45 °C, kad susidarytų 5-(3-chlorfenil)-3-chlor-2-cianopiridinas:

B. 5-(3-chlorfenil)-3-chlor-2-cianopiridino reakciją su natrio metoksidu metanolyje virinant su grįžtamu šaldytuvu, kad susidarytų 5-(3-chlorfenil)-3-metoksi-2-cianopiridinas:

C. 5-(3-chlorfenil)-3-metoksi-2-cianopiridino reakciją su 48 % vandenilio bromido rūgštimi virinant su grįžtamu šaldytuvu, kad susidarytų 5-(3-chlorfenil)-3-hidroksipiridin-2-karboksirūgštis:

D. 5-(3-chlorfenil)-3-hidroksipiridin-2-karboksirūgšties reakciją su glicino metilo esteriu:

kambario temperatūroje esant CDI ir DIPEA DMSO, kad susidarytų metilo {[5-(3-chlorfenil)-3-hidroksipiridin-2-il]amino}acetatas:

E. metilo {[5-(3-chlorfenil)-3-hidroksipiridin-2-il]amino}acetato reakciją su natrio hidroksidu THF, kad susidarytų junginys (5):