1. Cisteamino hialuronato mikrodalelių gamybos būdas, apimantis šias pakopas:

a. natrio hialuronato ištirpinimas;

b. jonų mainų dervos pridėjimas;

c. gauto tirpalo filtravimas;

d. cisteamino bazės pridėjimas;

e. gauto tirpalo džiovinimas purškiant.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur pakopoje d. gautas tirpalas pasižymi cisteamino bazės : hialurono rūgšties svorio santykiu, svyruojančiu tarp 1:3 ir 1:10, geriau, tarp 1:5 ir 1:8, dar geriau, lygiu 1:7.

3. Būdas pagal 1 punktą, kur pakopa d. papildomai apima farmaciniu požiūriu priimtino priedo pridėjimą.

4. Būdas pagal 1 punktą, kur pakopa e. užtikrina vienu metu vykstantį tirpalo, apimančio cisteamino hialuronatą, purškimą viduje (vidinė anga) ir tirpalo, apimančio priedą, purškimą išorėje (išorinė anga) purkštuko atžvilgiu.

5. Būdas pagal 3 arba 4 punktą, kur minėtas priedas yra parinktas iš grupės, susidedančios iš leucino, trehalozės, askorbo rūgšties ir acto rūgšties.

6. Būdas pagal 5 punktą, kur minėtas priedas yra leucinas.

7. Mikrodalelės, apimančios cisteamino hialuronato druską.

8. Mikrodalelės pagal 7 punktą, pasižyminčios vidutiniu dalelių dydžiu mažesniu nei 5 m.

9. Mikrodalelės pagal 7 punktą, pasižyminčios FPF didesne nei 60 %.

10. Farmacinė kompozicija, apimanti mikrodaleles pagal bet kurį iš 7-9 punktų.

11. Mikrodalelių pagal bet kurį iš 7-9 punktų panaudojimas miltelių inhaliatoriuje.

12. Cisteamino druska, kur minėta druska yra cisteamino hialuronatas.

13. Cisteamino hialuronatas, skirtas naudoti kaip vaistas.

14. Cisteamino hialuronatas, skirtas naudoti plaučių ligų gydymui.

15. Cisteamino hialuronatas, skirtas naudoti cistinozės gydymui.