Koncentruoto amonio nitrato tirpalo gavimo būdas, neutralizuojant azoto rūgštį amoniaku vamzdiniame reaktoriuje.@Esant bendram reagentų sunaudojimui atitinkančiam mažesnį nei 150 kg/val.cm² našumą, neutralizacija atliekama, esant grąžinamam į reaktorių koncentruotam amonio nitrato  tirpalui. Esant bendram reagentų sunaudojimui, atitinkančiam didesnį nei 150 kg/val.cm² našumą, amonio nitrato tirpalo cirkuliacijos būtinumas atkrenta.