Patobulintas įtaisas dantų šaknies kanalo numarinimui ir gydymui, panaudojant skystas chemines medžiagas, kuris apima šiuos etapus: panaudojant vakuumo indą danties pulpos kanale ir šaknies kanaluosesudaromas vakuumas; nuoseklus selektyvus padavimas į minėtus pulpinį kanalą ir šaknies kanalus minėtų skystų cheminių medžiagų, kurios yra atitinkamuose konteineriuose atmosferos slėgyje; minėtos medžiagos po to pervedamos į minėtą indą. Tokiu būdu išgydytas dantis plombuojamas, panaudojant plombuojančios pastos konsistencijos medžiagos įsiurbimą į dantį.