1. Atjungiamas elementas (100), pritaikytas prijungti prie subepiderminio drėgnio (SEM) skenerio, apimantis:

korpusą (102) su skyle ir laikymo kišene, kur laikymo kišenė apima atskaitos paviršių; ir

spausdintinių plokščių bloką (PCBA), apimantį spausdintinę plokštę (PCB), kur PCB (120) yra jutiklis su išorine briauna, ir kontaktorių, sujungtą su PCB, kur dalis kontaktoriaus tęsiasi už PCB išorinės briaunos, ir

kur kontaktoriaus dalis, kuri tęsiasi už PCB išorinės briaunos, liečiasi su atskaitos paviršiumi.

2. Atjungiamas elementas pagal 1 punktą, kur:

korpusas apima viršutinį paviršių;

PCB apima storį; ir

atskaitos paviršius lygiagretus išoriniam paviršiui bei paslinktas nuo viršutinio paviršiaus atstumu nuo atskaitos paviršiaus iki viršutinio paviršiaus, kur atstumas lygus PCB storiui.

3. Atjungiamas elementas pagal 1 punktą, kur jutiklis parinktas iš grupės, apimančios bioimpedanso jutiklį, fotodetektorių, temperatūros jutiklį, pH jutiklį, prakaito jutiklį, ultragarsinį jutiklį, kaulų augimo stimuliacijos jutiklį ir jų derinius.

4. Atjungiamas elementas pagal 1 punktą, kur PCB įstatoma į laikymo kišenę ir užfiksuojama laikikliu, apimančiu daugybę auselių.

5. Atjungiamas elementas pagal 4 punktą, kur laikiklis yra mechaninis padėties nustatymo elementas.

6. Atjungiamas elementas pagal 4 punktą, kur laikiklis yra laidusis grandinės elementas.

7. Atjungiamas elementas pagal 4 punktą, kur laikiklis apima vieną ar daugiau laidžiųjų elementų arba vieną ar daugiau nelaidžiųjų elementų.

8. Atjungiamas elementas pagal 4 punktą, kur laikiklis apima deformuojamą laikymo elementą, pritaikytą laikiklio vienos ar daugiau auselių daliai uždengti.

9. Atjungiamas elementas pagal 4 punktą, kur laikiklis suformuotas iš metalo.

10. Atjungiamas elementas pagal 4 punktą, kur laikiklis suformuotas iš plastiko.

11. Atjungiamas elementas pagal 1 punktą, kur jutiklis suformuotas iš dviejų elektrodų ir matuoja bioimpedansą, kur abu elektrodai sudaryti iš vieno centrinio elektrodo ir vieno toroidinio elektrodo, kur centrinis elektrodas ir toroidinis elektrodas nukreipti koncentriškai.

12. Atjungiamas elementas pagal 11 punktą, kur abu elektrodai atskirti maždaug 2,921 mm (0,0115 colio) tarpu.

13. Atjungiamas elementas pagal 11 punktą, kur centrinio elektrodo skersmuo yra maždaug 4,318 mm (0,17 colio).

14. Atjungiamas elementas pagal 11 punktą, kur toroidinio elektrodo vidinis skersmuo yra maždaug 10,16 mm (0,4 colio), o išorinis skersmuo maždaug 12,7 mm (0,5 colio).