1. Farmacinių konteinerių (1) pildymo bent viena kietąja medžiaga ir jų sandarinimo steriliomis sąlygomis procedūra, apimanti šiuos etapus:

a) farmacinio konteinerio (1) su sienelėmis ir dugnu pateikimą,

b) kietosios medžiagos dozavimą į farmacinį konteinerį (1), naudojant dozavimo adatą (4), gravimetrinį dozuojamos į konteinerį (1) medžiagos svorio patikrinimą; ir

c) farmacinio konteinerio sandarinimą, naudojant ribotuvą (6),

b e s i s k i r i a n t i tuo, kad

bent viename etape a), b) arba c) ar jų bet kokios tvarkos daugybėje statinis elektros krūvis konteinerio (1) vidinėse sienelėse, kietojoje medžiagoje, dozuojamoje į konteinerio vidų ir (arba) bet kokiose dalyse, besiliečiančiose su konteinerio vidinėmis sienelėmis ar su kietąja medžiaga, dozuojama į konteinerio vidų, neutralizuojamas, naudojant jonizatorių (2), kurio jonizacijos potencialas toks, jog elektrostatinis krūvis konteinerio (1) viduje po kiekvienos jonizacijos būna mažesnis kaip 2000 voltų,

ir kur tarp b) etapo bei c) etapo farmacinio konteinerio (1) viduje vykdoma papildoma statinio elektros krūvio jonizacija.

2. Procedūra pagal 1 punktą, kur a) etape jonizacija vykdoma su tuščiu farmaciniu konteineriu (1).

3. Procedūra pagal 1 arba 2 punktą, kur jonizatorius (jonizatoriai) (2) yra farmacinio konteinerio (1) išorėje.

4. Procedūra pagal bet kurį iš 1–3 punktų, kur jonizatorius (jonizatoriai) (2) yra farmacinio konteinerio (1) viduje.

5. Procedūra pagal bet kurį iš 1–4 punktų, kur c) etape jonizacija vykdoma prieš sandarinimą ir (arba) jo metu.

6. Procedūra pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad statinis elektros krūvis yra mažesnis kaip 1000 voltų.

7. Procedūra pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad statinis elektros krūvis yra mažesnis kaip 500 voltų.

8. Procedūra pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad statinis elektros krūvis yra mažesnis kaip 200 voltų.

9. Procedūra pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur b), etape dozavimo adatos (4) dozavimo galas yra aukštyje h nuo 1 iki 3 mm virš kietosios medžiagos, dozuojamos ant konteinerio (1) dugno, paviršiaus.

10. Procedūra pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur b) etape konteineris (1) yra užfiksuotas pildymo stadijos metu, o dozavimo adata (4) yra judamas elementas, kuris juda aukštyn pildymo stadijos eigoje tam, kad būtų išlaikomas atstumas h tarp dozavimo adatos dozavimo galo ir kietosios medžiagos, nusodintos ant konteinerio (1) dugno paviršiaus.

11. Procedūra pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur c) etapas vykdomas esant vakuumui.

12. Procedūra pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur bent viename iš etapų a), b) arba c) ar daugybėje jų bet kokia tvarka į farmacinį konteinerį (1) leidžiamas sterilių nešančiųjų dujų, tokių kaip N2, arba sterilaus suslėgto oro srautas.

13. Procedūra pagal b bet kurį iš ankstesnių punktų, kur jonizatorius (2) parinktas iš grupės, apimančios žiedinį, strypinį, pistoletinį, užuolaidinį, mentinį, pistoletinį, adatinį arba filtrinį jonizatorius ir izoliatorius su jonizatoriais ant jų.

14. Procedūra pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur dozavimo adata (d) dozuoja kietąją medžiagą, esančią bunkeryje (c), ir tiek bunkeris (c), tiek dozavimo adata (d) yra iš nelaidžios medžiagos.

15. Procedūra pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur farmacinis konteineris (1) parinktas iš grupės, apimančios kištukinį švirkštą, lizdinį švirkštą, adatinį švirkštą, buteliuką, kapsulę, ampulę, vienos dozės prietaisą, kasetę, inhaliatorių, flakoną, lizdinę pakuotę, maišelį, maišą, mėgintuvėlį arba Eppendorf® vamzdelį.

16. Procedūra pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur dozavimo adata (4) apima sulaikymo elementą, kuris neleidžia milteliams išplisti aukščiau dozavimo galo arba dozavimo adatos galo pildymo metu.

17. Procedūra pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad ji vykdoma sterilioje aplinkoje, vietoje su vienakrypčiu oro srautu.

18. Procedūra pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad ji vykdoma izoliatoriuje.

19. Procedūra pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad prieš b) etapą vykdoma izoliatoriaus sterilizacija pulverizuotu arba išgarintu vandenilio peroksidu arba vandenilio peroksido ir peroksiacto rūgšties mišiniu.

20. Procedūra pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kuri įdiegta kompiuterio vykdomojoje programinėje įrangoje.