1. Optinis filtras (100), pagrįstas šviesos ir materijos jungtimi kvantinėse ertmėse, apimantis sluoksnio struktūrą (102), susidedančią iš daugybės sluoksnių (104a–104h, 106a–106i), uždėtų vienas ant kito sluoksnių struktūros (102) storio kryptimi (z), įskaitant:

- daugybę nanofotoninių sluoksnių (104a–104h), sudarytų iš nanofotoninės medžiagos, turinčios ikosaedrinę arba dodekaedrinę simetriją, ir

- bent vieną pagrindo sluoksnį (106a–106i), sudarytą iš optiškai skaidrios medžiagos, kur bent viename pagrindo sluoksnyje (106a–106i) nėra nanofotoninės medžiagos,

- kur vienas (106b–106h) iš bent vieno pagrindo sluoksnio (106a–106i) yra tarp dviejų iš daugybės nanofotoninių sluoksnių (104a–104h) sluoksnio struktūros (102) storio kryptimi (z) taip, kad 2D ertmė būtų apibrėžta sluoksnio struktūra (102).

2. Optinis filtras (100) pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nanofotoninė medžiaga apima fulereno molekules ir kad nanofotoninė medžiaga pasirinktinai apima fulereno C60 molekules.

3. Optinis filtras (100) pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bent vieno pagrindo sluoksnio (106a–106i) storis yra diapazone, parinktame iš 5 nm, 5–20 nm, 5–15 nm ir 5–10 nm, kad bent vieno iš daugybės nanofotoninių sluoksnių (104a–104h) storis yra diapazone, parinktame iš 3–10 nm, 3–7 nm ir 3–5 nm, ir (arba) kad bent viename iš daugybės nanofotoninių sluoksnių (104a–104h) nėra bent vieno pagrindo sluoksnio (106a–106i) optiškai skaidrios medžiagos.

4. Optinis filtras (100) pagal bet kurį iš 1–3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sluoksnio struktūra (102) apima daugybę pagrindo sluoksnių (106a–106i), kad daugybė pagrindo sluoksnių (106a–106i) ir daugybė nanofotoninių sluoksnių (104a–104h) pasirinktinai yra pakaitomis išdėstyti sluoksnio struktūros (102) storio kryptimi (z) ir (arba) bent du iš daugybės pagrindo sluoksnių (106a–106i) turi tarpusavyje skirtingus lūžio rodiklius ir (arba), kad bent du iš daugybės pagrindo sluoksnių turi tarpusavyje skirtingus matmenis sluoksnio struktūros (102) storio kryptimi (z).

5. Optinis filtras (100) pagal bet kurį iš 1–4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai turi laikiklį (108), laikantį sluoksnio struktūrą (102), kad laikiklis (108) pasirinktinai yra pagamintas iš optiškai skaidrios medžiagos ir yra sukonfigūruotas kaip laikiklio sluoksnis, uždėtas ant sluoksnio struktūros (102), kad papildomai laikiklis (108) pasirinktinai yra sukonfigūruotas kaip lęšis ir (arba) laikiklis (108) ir apima nanofotoninę medžiagą (108a, 108b).

6. Akiniai (200), turintys optinį filtrą (100) pagal bet kurį iš 1–5 punktų.

7. Terapinė lempa (600), turinti šviesos šaltinį (602) ir optinį filtrą (100) pagal bet kurį iš 1–5 punktų.

8. Terapinė lempa (600) pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad papildomai turi poliarizatorių (606), esantį šviesos kelyje (604) tarp šviesos šaltinio (602) ir optinio filtro (100) ir sukonfigūruotą poliarizuoti šviesą, kurią skleidžia šviesos šaltinis (602), kad poliarizatorius (606) pasirinktinai yra sukonfigūruotas kaip linijinis poliarizatorius, sukonfigūruotas taip, kad krentančią šviesą paverstų tiesiškai poliarizuota šviesa ir kad poliarizatorius (606) papildomai pasirinktinai apima arba yra sukonfigūruotas kaip Briusterio poliarizatorius.

9. Apšvietimo priemonė (300), turinti optinį filtrą (100) pagal bet kurį iš 1–5 punktų.

10. Ekranas (400), turintis optinį filtrą (100) pagal bet kurį iš 1–5 punktų.

11. Ekrano apsauginė plėvelė (440), sukonfigūruota kaip optinis filtras (100) arba turinti optinį filtrą (100) pagal bet kurį iš 1–5 punktų.

12. Langas (520), turintis optinį filtrą (100) pagal bet kurį iš 1–5 punktų.

13. Žaislas (420), turintis optinį filtrą (100) pagal bet kurį iš 1–5 punktų.

14. Optinis lęšis (220), turintis optinį filtrą (100) pagal bet kurį iš 1–5 punktų.

15. Optinio filtro pagal bet kurį iš 1–5 punktų panaudojimas šviesai filtruoti, pasirinktinai saulės šviesai arba dirbtinei šviesai filtruoti.