1. Injekcijos prietaisas (100), apimantis:

korpusą (102);

vaisto kamerą (110);

adatos apsaugą (106), kuri gali judėti korpuso atžvilgiu tarp ištiestos padėties ir įtrauktos padėties; ir

amortizatorių, turintį įvorę (1916), pritaikytą vaisto kamerai priimti, kurioje įvorė turi artimąjį galą ir tolimąjį galą, sujungtus vidurine dalimi,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įvorė turi suspaudžiamą elementą (1964) tarp artimojo galo ir tolimojo galo,  kuris yra deformuojamas,

kur suspaudžiamas elementas (1964) yra viena įvorė, turinti vieną ar daugiau išilgai einančių angų.

2. Injekcijos prietaisas pagal 1 punktą, kur suspaudžiamas elementas yra deformuojamas taip, kad bendras įvorės ilgis, esant apkrovai, sumažėja daugiau kaip 0,40 % palyginti su pradiniu ilgiu.

3. Injekcijos prietaisas pagal 1 punktą, kur suspaudžiamas elementas yra deformuojamas taip, kad bendras įvorės ilgis sumažėja esant apkrovai, kur apkrova yra 82,3 N (18,5 lb) jėga.

4. Injekcijos prietaisas pagal 1 punktą, kur suspaudžiamas elementas yra deformuojamas taip, kad bendras įvorės ilgis sumažėja esant apkrovai, kur apkrova yra mažesnė nei 235,8 N (53 lb) jėga.

5. Injekcijos prietaisas pagal 2 punktą, kur įvorė iš esmės grįžta į savo pradinį ilgį, kai apkrova yra pašalinama.

6. Injekcijos prietaisas pagal 2 punktą, kur įvorė yra negrįžtamai suspaudžiama, kai apkrova pašalinama.

7. Injekcijos prietaisas pagal 1 punktą:

kur suspaudžiamas elementas yra įvorės tolimajame gale; arba

kur suspaudžiamas elementas yra įvorės artimajame gale; arba

kur suspaudžiamas elementas yra įvorės vidurinėje dalyje.

8. Injekcijos prietaisas pagal 1 punktą, kur įvorė turi daugybę suspaudžiamų strypų (1964), kurie išilgai atskirti tuščia erdve.

9. Injekcijos prietaisas pagal 8 punktą, kur daugybė suspaudžiamų strypų (1964) yra radialiai išlenkti taip, kad injekcijos metu išlinktų iš esmės iš anksto nustatyta kryptimi.

10. Injekcijos prietaisas pagal 8 punktą:

kur daugybė suspaudžiamų strypų (1964) yra iš esmės lygiagrečiai su išilgine ašimi; arba

kur daugybė suspaudžiamų strypų (1964) yra susukti arba spiralės formos apvyniojami aplink išilginę ašį.

11. Injekcijos prietaisas pagal 8 punktą, kur daugybė suspaudžiamų strypų (1964) apima keturis suspaudžiamus strypus (1964a–d).

12. Injekcijos prietaisas pagal 1 punktą, papildomai apimantis:

adatą (112), susisiekiančią su vaisto kamera (110) taip, kad vaistas būtų tiekiamas iš vaisto kameros per adatą į vartotoją.

13. Injekcijos prietaisas pagal 1 punktą, apimantis:

vaisto kameros atramą (1166) prie įvorės (1916) artimojo galo, kur vaisto kameros atrama (1166) yra sukonstruota taip, kad palaikytų ir pritvirtintų vaisto kameros (110) artimąją dalį.

14. Injekcijos prietaisas pagal 1 punktą, papildomai apimantis:

stūmoklį (118), kuris gali judėti vaisto kameros atžvilgiu, kad išstumtų vaistą iš vaisto kameros;

plaktuką (122), susietą su stūmokliu taip, kad plaktuko judėjimas judina stūmoklį;

energijos šaltinį (120), sukonstruotą taip, kad judintų plaktuką vaisto kameros atžvilgiu, tokiu būdu padidinant slėgį vaisto kameroje ir uždedant suspaudžiamą elementą po apkrova,

kur vaisto kameros slėgis injekcijos metu yra apie 2413,17 KPa (350 psi).

15. Injekcijos prietaisas pagal 14 punktą, kur pradinis slėgis vaisto kameroje yra apie 2757,9 KPa (400 psi), o injekcijos pabaigos slėgis yra apie 2068,43 KPa (300 psi).