Išradimas priklauso naftos perdirbimo sričiai.@Turint tikslą supaprastinti technologinę schemą, sumažinti energetines sąnaudas, iš dalies nudruskinus naftą pirmoje elektrodehidratoriaus pakopoje ir šarminant prieš antrą pakopą, į antros pakopos elektrodehidratorių paduoda mišinį, susidedantį iš pirmos pakopos naftos srauto, vandeninio tirpalo bei šaltos žaliavinės naftos srauto, kuris sudaro 0,004-0,012 dalį nuo pagrindinio nudruskintos naftos srauto.