1. Terapinio skysčio infuzijos sistema, skirta terapiniam skysčiui leisti į žmogaus kūną, kur sistema apima:

pirmąjį mazgą (20), apimantį:

pagrindą (300), sukonfigūruotą taip, kad jį būtų galima klijuoti prie žmogaus kūno odos srities, kaniulę (330) ir

savaime užsandarinamą pertvarą (315), kur kaniulės (330) distalinė dalis sukonfigūruota taip, kad ją būtų galima įvesti po žmogaus oda, ir kur savaime užsandarinama pertvara (315) atskiria kaniulės (330) proksimalinę dalį nuo išorinės aplinkos;

antrąjį mazgą (10), sukonfigūruotą taip, kad jį būtų galima nuimamai tvirtinti prie pirmojo mazgo (20), kur antrasis mazgas (10) apima:

siurblį (120);

rezervuarą (220) terapiniam skysčiui laikyti ir

jungiamąją ertmę (250), sukonfigūruotą taip, kad prasiskverbtų per savaime užsandarinamą pertvarą (315) ir iš antrojo mazgo (10) į pirmąjį mazgą (20) pradėtų tekėti skystis;

kur sistema yra  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad papildomai apima pirmojo mazgo (20) nuimamą dangtelį (280), skirtą bent daliai pagrindo (300) su savaime užsandarinama pertvara (313) uždengti, kur dangtelis (280) iš pagrindų užsandarina šią bent dalį pagrindo (300) nuo išorinės aplinkos, kai antrasis mazgas (10) nėra prijungtas prie pagrindo.

2. Sistema pagal 1 punktą, papildomai apimanti vieną iš šių komponentų:

bent vieną magnetą (18, 28), skirtą antrajam mazgui (10) nuimamai tvirtinti prie pirmojo mazgo (20);

gaudyklės tipo mechanizmą (302, 303), skirtą antrajam mazgui (10) nuimamai tvirtinti prie pirmojo mazgo (20); kontaktinę (kibią) juostą, skirtą antrajam mazgui (10) nuimamai tvirtinti prie pirmojo mazgo (20); ir

lipnią medžiagą, skirtą antrajam mazgui (10) nuimamai tvirtinti prie pirmojo mazgo (20).

3. Sistema pagal 1 punktą, kur kaniulė (330) ir savaime užsandarinama pertvara (315) bent iš dalies yra įdėtos į šulinėlį (310).

4. Sistema pagal 3 punktą, kur pagrindas (300) yra neatskiriamai sujungtas bent su vienu iš šių komponentų: kaniule (330) ir šulinėliu (310).

5. Sistema pagal 3 punktą, kur pagrindas (300) ir šulinėlis (310) yra sukonfigūruoti taip, kad juos būtų galima patikimai sujungti bent vienu fiksatoriumi (306).

6. Sistema pagal 1 punktą, kur pirmasis mazgas (20) papildomai apima skverbimosi elementą (320), sukonfigūruotą taip, kad klijuojant pirmąjį mazgą (20) prie odos srities ir po oda įvedant kaniulę, jis būtų prastumiamas per kaniulę (330) ir, juos įvedus po oda bei priklijavus, būtų ištraukiamas iš kaniulės (330).

7. Sistema pagal 1 punktą, kur pirmasis mazgas (20) yra sukonfigūruotas taip, kad būtų tvirtinamas prie įvedimo įtaiso (30), skirto naudoti tvirtinant pirmąjį mazgą (20) prie žmogaus kūno.

8. Sistema pagal 1 punktą, papildomai apimanti pirmojo mazgo (20) jungiamąją sritį (302), skirtą jam nuimamai prijungti prie atitinkamos antrojo mazgo (10) jungiamosios srities (12), kad antrasis mazgas (10) būtų nuimamai pritvirtintas prie pirmojo mazgo (20).

9. Sistema pagal 1 punktą, kur sujungus pirmąjį ir antrąjį mazgus (20, 10), antrojo mazgo (10) jungiamoji ertmė (250) perveria pirmojo mazgo (20) savaime užsandarinamą pertvarą (315).

10. Sistema pagal 9 punktą, kur jungiamoji ertmė (250) savaime užsandarinamą pertvarą (315) perveria horizontaliai arba kampu.

11. Sistema pagal 1 punktą, papildomai apimanti pagrindo (300) apsaugos nuo raukšlėjimosi priemonę (47), naudojamą įvedant skverbimosi mazgą (310, 320) per angą (307).

12. Sistema pagal 1 punktą, kur apsauginis dangtelis (280) yra sukonfigūruotas kaip išgaubtas standus polimerinis dangtis, visiškai uždengiantis po juo esantį pagrindą (300).