1. Vaistų tiekimo prietaisas, apimantis:

korpusą (12, 412, 512, 612), apibrėžiantį išilginę ašį (A) ir turintį angą (14);

vaistų laikymo talpyklą (20), apimančią tiekimo elementą (16), turintį įkišimo galą (28), sukonfigūruotą prasitęsti bent iš dalies per angą (14) tiekimo būsenos metu;

apsaugą, judamai išdėstytą šalia angos (14);

stūmoklį (26), turintį bendrai cilindrinę korpuso dalį (46), besitęsiančią išilgai išilginės ašies (A), ir bent vieną jungę (48), išsikišantį spinduline kryptimi į išorę nuo korpuso dalies (46), kur stūmoklis (26) yra judinamas vaistų laikymo talpyklos (20) distalinio galo link, siekiant išstumti vaistą (22) iš vaistų laikymo talpyklos (20) per tiekimo elementą (16);

stūmoklio įtempimo elementą (50), sukonfigūruotą stumti stūmoklį (26) link vaistų saugojimo talpyklos (20) distalinio galo; ir

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vaistų tiekimo prietaisas papildomai apima atleidžiantįjį elementą (52), apibrėžiantį kreiptuvą (52b), sukonfigūruotą priimti bent vieną jungę (48) ir indikatorių (52d), pritaikytą generuoti garsinį signalą, nurodantį vaistų tiekimo pabaigą.

2. Vaistų tiekimo prietaisas pagal 1 punktą, kur atleidžiamasis elementas (52) apima pradinę padėtį, kur atleidžiamasis elementas (52) neleidžia stūmokliui (26) judėti į tiekimo būseną, ir antrą padėtį, kur atleidžiamasis elementas (52) neleidžia stūmokliui (26) judėti į tiekimo būseną.

3. Vaistų tiekimo prietaisas pagal 2 punktą, kur atleidimo elementas (52) papildomai apima trečiąją padėtį, kur indikatorius (52d) generuoja garsinį signalą, nurodantį vaistų tiekimo pabaigą.

4. Vaistų tiekimo prietaisas pagal 3 punktą, kur išleidžiamasis elementas (52) yra sukonfigūruotas linijiškai judėti proksimaline kryptimi, judėdamas iš antrosios padėties į trečiąją padėtį.

5. Vaistų tiekimo prietaisas pagal 4 punktą, kur atleidimo elementas (52) yra sukonfigūruotas suktis, judėdamas iš antrosios padėties į trečiąją padėtį.

6. Vaistų tiekimo prietaisas pagal 5 punktą, kur atleidžiamasis elementas (52), pasiekęs trečią padėtį, susiliečia su korpusu (12, 412, 512, 612) arba struktūra (60), fiksuota atžvilgiu korpuso (12, 412, 512, 612), siekiant sugeneruoti garsinį signalą.

7. Vaistų tiekimo prietaisas pagal bet kurį iš 1–6 punktų, kur kreiptuvas (52b) tęsiasi proksimaline kryptimi, išilgai išilginės ašies (A), nuo indikatoriaus (52d).

8. Vaistų tiekimo prietaisas pagal 7 punktą, kur stūmoklis (26) apima bent dvi junges (48), o atleidimo elementas (52) apima bent du kreiptuvus (52b), sukonfigūruotus priimti bent dvi junges (48).

9. Vaistų tiekimo prietaisas pagal 8 punktą, kur atleidimo elementui (52) neleidžiama judėti iš pradinės padėties į antrąją padėtį, kai apsauga yra ištiestoje padėtyje, ir kur atleidimo elementui (52) leidžiama suktis iš pradinės padėties į antrąją padėtį, kai apsauga yra įtrauktoje padėtyje.

10. Vaistų tiekimo prietaisas pagal 9 punktą, apimantis apsauginį įtempimo elementą (35), darbiniu ryšiu sujungtą su apsauga ir atleidimo elementu (52).

11. Vaistų tiekimo prietaisas pagal 10 punktą, kur apsaugos įtempiamasis elementas (35) verčia atleidimo elementą (52) suktis iš pradinės padėties link antrosios padėties bent jau kai apsauga yra įtrauktoje padėtyje.

12. Vaistų tiekimo prietaisas pagal 11 punktą, apimantis stūmoklio kreipiklį (60), bent iš dalies išdėstytą atleidimo elemento (52) viduje, kur kilnojamas paviršius (52c, 60n) ant vieno ar abiejų atleidimo elemento (52) ir stūmoklio kreipiklio (60) paverčia ašinę jėgą iš apsaugos įtempimo elemento (35) į skersinę jėgą, priverčiančią atleidimo elementą (52) suktis bent jau kai apsauga yra atitrauktoje padėtyje.

13. Vaistų tiekimo prietaisas pagal bet kurį iš 1–12 punktų, kur stūmoklis (26) yra bent iš dalies patalpintas atleidimo elemento (52) viduje, kai atleidimo elementas (52) yra pradinėje padėtyje.

14. Vaistų tiekimo prietaisas pagal bet kurį iš 1–13 punktų, kur stūmoklis (26) apima kūno dalį (46), turinčią vidinę sienelę, apibrėžiančią ašinę kamerą.

15. Vaistų tiekimo prietaisas pagal 14 punktą, kur stūmoklio įtempiamasis elementas (50) yra bent iš dalies išdėstytas stūmoklio (26) ašinėje kameroje.