Išradimas priskiriamas aliejaus-riebalų pramonei, būtent majonezo gamybai. Siekiant pagerinti majonezo skonines bei maistines savybes, į majonezą, kurio sudėtyje yra augalinių aliejų, kiaušinių miltelių, garstyčių, cukraus, druskos, rūgšties, stabilizatorių, krakmolo ir vandens, papildomai įeina pieno milteliai bei prieskoniai, esant tokiam komponentų santykiui (masės %):@rafinuotas-dezodoruotas augalinis aliejus				30-45@kiaušinių milteliai							1-3@pieno milteliai							1-2,5@cukrus								1,5-2,6@druska								1-1,5@garstyčios							0,3-0,8@krakmolas							1-2,2@stabilizatoriai							0,5-1,6@prieskoniai							0,2-15@rūgštis								0,4-0,8@vanduo								likęs kiekis.