1. Diosmino gamybos būdas, oksiduojant hesperidiną jodo donorine oksiduojančia pora temperatūroje nuo 80 iki 120 °C, polinio aprotoninio tirpiklio ir acto rūgšties mišinyje, po to atskiriant pridėjus vandens, filtruojant, skalaujant ir džiovinant.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur gautas diosminas yra diosmino farmakopėjos formos, apimantis nuo 90,0 iki 102,0 % diosmino, mažiau nei 4,0 % hesperidino, mažiau nei 2,0 % diosmetino, mažiau nei 3,0 % izoroifolino, mažiau nei 3,0 % linarino ir mažiau nei 0,6 % 6-jododiosmino.

3. Būdas pagal 1 punktą, kur gautas diosminas yra flavonoidų frakcijos formos, apimančios nuo 86,0 iki 95,0 % diosmino, nuo 2,5 iki 6,0 % hesperidino, nuo 0,2 iki 2 % diosmetino, nuo 0,8 iki 3,5 % linarino ir nuo 0,8 iki 3,5 % izoroifolino.

4. Būdas pagal 1 arba 3 punktą, kur gautame diosmine yra mažiau nei 0,6 % 6-jododiosmino.

5. Būdas pagal bet kurį iš 1–4 punktų, kur jodo donorinė oksiduojanti pora yra pasirinkta iš NaI/H2O2, KI/H2O2, TBAI/H2O2 ir NaI/I2/H2O2.

6. Būdas pagal 5 punktą, kur jodo donorinė oksiduojanti pora yra NaI/H2O2.

7. Būdas pagal 6 punktą, kur NaI kiekis yra nuo 0,4 iki 0,8 molinio ekvivalento, palyginti su naudojamu hesperidinu.

8. Būdas pagal bet kurį iš 5–7 punktų, kur vandenilio peroksido kiekis yra nuo 0,9 iki 1,1 molinio ekvivalento, palyginti su naudojamu hesperidinu.

9. Būdas pagal bet kurį iš 1–8 punktų, kur polinis aprotoninis tirpiklis yra dimetilsulfoksidas.

10. Būdas pagal bet kurį iš 1–9 punktų, kur gautas diosminas yra išgryninamas rūgštiniu / baziniu apdorojimu.

11. Būdas pagal bet kurį iš 1–9 punktų, kur gautas diosminas pirmiausia vėl pernešamas į organinį tirpiklį, tokį kaip dimetilsulfoksidas, N-butilpirolidonas, piridinas, sulfolanas, dimetilkarbonatas arba propileno karbonatas, arba į organinio tirpiklio ir vandens mišinį, tokį kaip piridino ir vandens mišinys, po to filtruojamas ir skalaujamas vandeniu, prieš apdorojant rūgštimi / baze.

12. Būdas pagal bet kurį iš 1–11 punktų, kur gautas diosminas yra išgryninamas rūgštiniu / šarminiu apdorojimu.