Išradimas priskiriamas muzikos instrumentų, būtent klasikinės gitaros stygų konstrukcijai ir tokių stygų gamybos būdui.@Muzikos instrumento stygą sudaro šerdis iš neferomagnetinių medžiagų pluošto irant šerdies užvynioto vienu ar keliais sluoksniais valo apvija. Styga gaminama šiuo būdu: stygos šerdį įtempia ir tvirtina tarp dviejų, esančių priešinguose galuose ir besisukančių skirtingomis kryptimis variklių rotorių kablių; ant besisukančios šerdies vynioja vieną ar kelis valo sluoksnius, nekeisdami šerdies sukimo krypties; valą prieš vyniojimą įtempia; paruoštą stygą šlifuoja.