Išradimas naudojamas muilo gamybos pramonėje.@Šiuo išradimu sukuriamas naujas tualetinis muilas, kurį sudaro muilo masė, druskos, kvepalai, glicerolis, bei papildomai įvestas raudonasis palmių (Elaeis guineensis) aliejus, išlaikant sekantį pagaminto tualetinio muilo komponentų santykį, masės dalys, %:@Raudonasis palmių (Elaeis guineensis) aliejus		4,0-5,0@Kvepalai						0,8-1,2@Glicerolis					0,2-0,5@Muilo masė					likęs kiekis iki 100.@Naujai pagaminto tualetinio muilo pasiekti rodikliai:@Riebiųjų rūgščių kiekis, ne mažiau			72 %@Laisvo šarmo kiekis, ne daugiau			0,05 %@Natrio chlorido kiekis, ne daugiau			0,40 %.@Išvaizda: paviršius be įplyšimų, juostų ir dėmių, vienalytė masė.@Spalva: geltona.@Kvapas: švelnus, naudojamų kvepalų.@Biologinės savybės: tausoja odos natūralias apsaugines savybes, nesausina jos ir nesukelia odos suerzinimo reiškinių.