Išradimas priklauso dujoms jautrių jutiklių sričiai ir gali būti panaudotas aplinkos dujų koncentracijos nustatymui.@Dujų jutiklis sudarytas iš polietileno plėvelės padėklo 1, ant kurio suformuotos dujoms jautrios CuxS dangos 2, ir ant jų užlydyti planariniai metalo kontaktai 3.@Dujų koncentracija nustatoma prie kontaktų pritvirtinus elektrinius įvadus ir išmatavus varžos pokytį.