Išradimas naudojamas muilo gamybos pramonėje.@Šiuo išradimu sukuriamas naujas skystas tualetinis muilas, kurį sudaro skysto muilo pagrindas, kvepalai, potašas, bei papildomai įvestos paviršinio aktyvumo medžiagos N-kokoso riebiųjų rūgščių amidoetil-N-2-hidroksietilglicinas (dinatrio kokoamfodiacetatas), kokoso riebiųjų rūgščių dietanolamidas (kokoamidas DEA), citrinos rūgštis ir vandeninis-spiritinis-glicerininis ramunėlių (Martricaria chamomilla) ekstraktas, LV UTN 99428370-184-94, išlaikant tokį pagaminto skysto tualetinio muilo komponentų santykį (masės %):@Vandeninis-spiritinis-glicerininis@ramunėlių (Martricaria chamomilla)@ekstraktas, LV UTN 99428370-184-94				5,0    -   9,0@Kvepalai Camilianna Nr. 93595					0,6    -   1,0@Dinatrio kokoamfodiacetatas					8,0    -  12,0@Kokamidas DEA							1,0    -   5,0@Citrinos rūgštis							0,14   -   0,16@Skysto muilo pagrindas						likęs kiekis iki 100.@@Naujai pagaminto tualetinio muilo pasiekti rodikliai:@@riebiųjų rūgščių  kiekis, nemažiau					18 %@laisvo šarmo kiekis, ne daugiau					 0,01 %@potašo kiekis, ne daugiau						 0,40 %@spalva								gelsvai rusvas skystis@kvapas						švelnus, naudojamų kvepalų aromato@biologinės savybės						tausoja odos 										natūralias apsaugines@								savybes, nesausina 									jos ir nesukelia odos 									suerzinimo reiškinių.