Išradimas priklauso dviračių gamybos sričiai, konkrečiai, susijęs su papildomos varomosios jėgos suteikimu dviračio varančiajam (užpakaliniam) ratui. Dviračio balansinę pavarą sudaro prie užpakaliniorato ašies iš abiejų rato pusių standžiai pritvirtintos plokštelės, sudarančios 40 - 50  kampą su horizontale, kai dviračio rėmas tvirtinimas prie pakilusių plokštelių galų ir kai bent vienos plokštelės antrasis galas per spyruoklę tvirtinamas prie rėmo. Spyruoklė turi tamprumą reguliuojantį varžą.