1. Štamas Penicillium decumbens Thom 4,5 VNB-AMFK (deponuotas Vilniaus universiteto Augalų fiziologijos ir mikrobiologijos katedros mikroorganizmų kolekcijoje (LT), registracijos kodas 4,5 VNB-AMFK), aktyviai oksiduojantis naftą ir naftos angliavandenilius, ypač aktyviai oksiduojantis dokozano ir teradekano mišinius.

2. Štamas Penicillium frequentans Westling 6,4 PNB-AMFK (deponuotas Vilniaus universiteto Augalų fiziologijos ir mikrobiologijos katedros mikroorganizmų kolekcijoje (LT), registracijos kodas 6,4 PNB-AMFK), aktyviai skaidantis naftą ir naftos angliavandenilius, ypač aktyviai skaidantis dokozaną ir heksadekaną.

3. Štamas Penicillium decumbens Thom 4,5 VNB-AMFK, skirtas panaudoti nafta ir naftos produktais, ypač naftos angliavandenilių mišiniu – dyzeliniu kuru ir mazutu, užteršto grunto biologiniam valymui.

4. Štamas Penicillium frequentans Westling 6,4 PNB-AMFK , skirtas panaudoti nafta ir naftos produktais, ypač naftos angliavandenilių mišiniu – dyzeliniu kuru ir mazutu, užteršto grunto biologiniam valymui.

5. Štamų Penicillium decumbens Thom 4,5 VNB-AMFK ir Penicillium frequentans Westling 6,4 PNB-AMFK pagal 1 ir 2 punktus gavimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad paruošia nafta ir naftos produktais užteršto grunto vandens suspensiją, paruoštą suspensiją praskiedimo metodu užsėja ant agarizuotos Čapeko terpės, kurioje vieninteliu anglies šaltiniu panaudoja naftos produktų angliavandenilius, palaiko mikromicetams augti reikiamą temperatūrą esant pH 6,5-7,5 ribose, grynos mikromiceto kultūros identifikavimui ir apibūdinimui persėja ant standžios alaus misos ir Čapeko terpių.

6. Štamų Penicillium decumbens Thom 4,5 VNB-AMFK ir Penicillium frequentans Westling 6,4 PNB-AMFK gavimo būdas pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad suspensija naftos produktų angliavandenilių turi iki 0,5 (.

7. Štamų Penicillium decumbens Thom 4,5 VNB-AMFK ir Penicillium frequentans Westling 6,4 PNB-AMFK gavimo būdas pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad  mikromicetų auginimui palaiko temperatūrą 26-28 oC ribose.

8. Štamai Penicillium decumbens Thom 4,5 VNB-AMFK, Penicillium frequentans Westling 6,4 PNB-AMFK ir Penicillium citrinum, panaudoti kartu sudarius jø konsorciumà, naftos produktø (mazuto) destrukcijos aktyvumà padidinantys 2-4 kartus.

