1. Štamas Pseudomonas fluorescens IGN 57 (deponuotas Botanikos instituto Biodestruktorių tyrimo laboratorijoje (LT), kolekcijos numeris IBL: B-57) – naftą ir naftos produktus skaidanti bakterija, išskirianti į terpę ektraceliuliarinį emulguojantį junginį ir neantagonistiška dirvožemio mikroorganizmams.

2. Štamas Pseudomonas fluorescens IGN 57, skirtas biologiniam dirvožemio, vandens ir grunto valymui nuo naftos ir jos produktų.

3. Štamo Pseudomonas fluorescens IGN 57 pagal 1 punktą gavimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naftuoto dirvožemio mėginį įberia į mineralinę terpę su skaidomu substratu, kultivuoja 20-25 oC temperatūroje, iš gautos kultūros, iš daugelio tokių izoliatų atrenka kultūrą, kuri aktyviausiai skaido naftos produktus.

