Išradimas priklauso žemės ūkio sričiai ir gali būti panaudotas kaupiamųjų kultūrų auginimui. Bulvių ir kitų kaupiamųjų kultūrų auginimo būdas apima pavasarinį žemės dirbimą, bulvių sodinimą, kai žemęįdirba mažais ruožais, kurio vidurinę dalį kultivuoja intensyviau nei išorinę, o bulves sodina į intensyviau sukultivuotą dalį, intensyviau sukultivuotus žemės ruožus patręšia, o trąšos barstomos dirvos paviršiuje. Agregatas būdui įgyvendinti susideda iš tręšiamosios, kultivatoriaus, gilaus purenimo kultivatoriaus, bulvių sodinamosios, kur prie kultivatoriaus tvirtinama trąšų barstomoji, o prie bulvių sodinamosios diskinių žertuvų tvirtinamos lėkštės, kurios įdirba tarpueilius tarp pasodinamų bulvių. Prie bulvių sodinamosios noragėlio tvirtinamas gilaus purenimo noragėlis, o kultivatorius yrasu apie vertikalias ašis priverstinai sukamų rotorių, išdėstytų eile statmenai mašinos judėjimo krypčiai, kai rotoriai sumontuoti poromis.