1. Teritorijos apsaugos sistema, susidedanti iš įsiveržimo į saugomą teritoriją signalų aptikimo jutiklio, jutikliu generuoto signalo apdorojimo priemonės ir signalizavimo apie įsiveržimą priemonės,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi įsiveržimo į saugomą teritoriją signalų imtuvą, susidedantį iš pakloto grunte slėgio pokyčių (virpesių), generuotų įsiveržėliui ar kitam objektui judant žemės paviršiumi, laidininko (2), prijungto prie slėgio pokyčių (virpesių) jutiklio (3), siunčiančio signalus signalo apdorojimo priemonėms.

2. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad slėgio pokyčių (virpesių) laidininkas (2) yra žarna, užpildyta suspaustu neužšąlančiu skysčiu.

3. Teritorijos apsaugos būdas, apimantis įsiveržimo į saugomą teritoriją signalo aptikimą, signalo perdavimą signalo apdorojimo priemonei ir garsinės ar kitokios signalizacijos įjungimą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad paklotas grunte slėgio pokyčių (virpesių) laidininkas (2) sugeria grunto paviršiaus slėgio pokyčius (virpesius), kuriuos generuoja judantis žemės paviršiumi įsiveržėlis ar kitas objektas, ir perduoda šiuos virpesius slėgio pokyčių (virpesių) jutikliui (3).

