PAGE  

1. Ugniai atspari siena, sustabdanti ugnies sklidimą, kuri yra instaliuota priešgaisrinės pertvaros srityje,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ugniai atspari siena susideda iš modulinių konstrukcinių dalinių elementų (1, 2), kuriuos pagrindinai sudaro iš profilių (5) sukomponuotas perimetrinis rėmas, tuo pačiu perskiriantis du stiklo lakštus (3, 4), minėti stiklo lakštai (3, 4) tęsiasi iki išorinių profilio briaunų, o rėmas yra iš dalies paslėptas emaline danga (19) ant stiklo lakštų, ir daliniai elementai (1, 2) gali būti sujungti vienas su kitu užrakinančių elementų (9) pagalba su ugniai atsparaus laminato (15) tarpiniais sluoksniais.

2. Ugniai atspari siena pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad tarp stiklo lakštų (3, 4) yra įterpta skaidri, apsauganti nuo ugnies medžiaga.

3. Ugniai atspari siena pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad profilis (5) turi mažiausiai vieną tuščiavidurę ertmę (8), minėta tuščiavidurė ertmė (8) turi angą arba išėmą, tinkamą prijungti sekančius profilius, atitinkamai montuojant jungiančius elementus (22).

4. Ugniai atspari siena pagal 1 ir 2 punktus,   b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad profilis (5) turi iškyšas (20) kiekviename šone, kurios visiškai arba dalinai dengia stiklo lakštų (3, 4) briaunas (6).

5. Ugniai atspari siena pagal 1 - 4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad stiklo lakštai (3, 4) turi išėmas (7) stiklo lakštų briaunų (6) srityje, kurias užpildo uždengiančiojo profilio (12) užlenkimas (13).
6. Ugniai atspari siena pagal 1 - 4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad stiklo lakštai (3, 4) stiklo lakštų briaunų (6) srityje turi kameras, kurios yra uždengtos uždengiančiuoju profiliu (12).

7. Ugniai atspari siena pagal 5 ir 6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad uždengiančiojo profilio (12) išorinis kontūras (21) yra šonuose pertrauktas atitinkamais T formos grioveliais (10).

8. Ugniai atspari siena pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad į T formos griovelį (10) yra įkomponuotas sandariklis (11).

9. Ugniai atspari siena pagal vieną arba kelis iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad į išorinį kontūrą (21) yra įkomponuotas, mažiausiai, ugniai atsparus laminatas (15).

10. Ugniai atspari siena pagal vieną arba kelis iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad uždengiantis profilis (12) gali būti sujungtas su profiliu (5).

11. Ugniai atspari siena pagal vieną arba kelis iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad jungiantis elementas (22) susideda iš varžto tipo komponento, turinčio centre įtaisytą rotacinį mechanizmą (16), o galuose, atitinkamai, yra įtaisyti priešpriešiais užrakinantys elementai (9).

12. Ugniai atspari siena pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad rotacinis mechanizmas (16) yra kvadratas arba šešiakampis.

13. Ugniai atspari siena pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad rotacinis mechanizmas (16) yra realizuotas varžto (18) išgręžtų skylių pagalba.

14. Ugniai atspari siena pagal vieną arba kelis iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i tuo, kad užrakinantys elementai (9) užkabinti profilio (5) angoje, sukant blokuoja jungiantį elementą (22) daliniuose elementuose (1,2) ir tuo pat metu priešpriešiais jungia juos vieną prie kito. 

15. Ugniai atspari siena pagal vieną arba kelis iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad profilis (5) ir uždengiantis profilis (12) yra padaryti iš plastiko, plieno, medžio arba lengvo metalo. 

16. Ugniai atspari siena pagal 15 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad plastikas yra stiklo pluoštu sustiprintas plastikas.

17. Ugniai atspari siena pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad viduje ugniai atsparios sienos yra sumontuotos ugniai atsparios durys.

18. Ugniai atspari siena pagal 17 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ugniai atsparios durys yra vienvėrės arba dvivėrės švaistinės durys.

19. Ugniai atspari siena pagal 17 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ugniai atsparios durys yra vienvėrės arba dvivėrės  atidaromos į abi puses durys.

20. Ugniai atspari siena pagal vieną arba kelis iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad stiklo lakštai (3, 4) yra padaryti iš saugaus stiklo.

21. Ugniai atspari siena pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad  apsauganti nuo ugnies medžiaga yra ugniai atsparus gelis. 

22. Ugniai atspari siena pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apsauganti nuo ugnies medžiaga yra ugniai atsparus stiklo lakštas.

23. Ugniai atspari siena pagal vieną arba kelis iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad stiklo lakštai (3, 4) pakeisti neskaidrios medžiagos plokštėmis.

24. Ugniai atspari siena pagal 23 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad medžiaga yra plastikas, medis, plienas arba lengvas metalas.
















