1

1. Surinkimo ir informacijos centrinių failų sistema, skirta lošimo mašinų darbui, apimanti procesorių ir duomenų perdavimo ryšį,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sudaryta iš mažiausiai vieno surinkimo ir perdavimo modulio (2), kuris sujungtas su kontroliuojama lošimo mašina (1) ir per mobilaus telefono tinklą (3) sujungtas su mažiausiai vienu centrinių failų vietos serveriu (4).

2. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad surinkimo ir perdavimo modulis (2) turi pagrindinį procesorių (5) ir telefono modulį (6), sujungtą savo išvesties dalimi, pagrindinio procesoriaus (5) įvesties dalis sujungta su skaitymo įrenginiais (7) signalais, ateinančiais iš elektromechaninių skaitytuvų (11), kontaktinių jungimų (8) grandinėmis ir lošimo mašinos (1) valdymo ir pagalbine grandinėmis (9).

3. Sistema pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad skaitymo įrenginiai (7) pateikti kaip įterptų monetų skaitymo įrenginys (7.1), išmokėtų prizų skaitymo įrenginys (7.2), žaidimų skaičiaus skaitymo įrenginys (7.3) ir pakartotinio užpildymo poreikio skaitymo įrenginys (7.4).

4. Sistema pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad skaitymo įrenginiai (7) pateikti kaip žaidimų skaičiaus skaitymo įrenginys (7.3) ir sukauptų prizų skaitymo įrenginys (7.5).

5. Sistema pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kontaktiniai jungimai (8) pateikti kaip grynųjų pinigų registro durų kontaktinis jungimas (8.1), instrumentinės dalies durų kontaktinis jungimas (8.2) ir sukauptų prizų įrenginio kontaktinis jungimas (8.3).

6. Sistema pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad valdymo ir pagalbinė grandinės (9) pateiktos kaip grandinė (9.1) techninei pagalbai iškviesti ir grandinė (9.2), valdanti portatyvaus modulio (2) energijos tiekimo elementą.

7. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad mobilus tinklas (3) yra GSM tinklas.

8. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad centrinių failų vietos serveris (4) sukomplektuotas su atsarginiu serveriu (4’).

9. Sistema pagal 1 arba 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad centrinių failų vietos serveris (4) yra sudvejintas.

