PAGE  

1. Vertybinių popierių, ypatingai banknotų tikrinimo įrenginys, skirtas vertybinio  popieriaus, ypatingai banknoto, sklaidos, priklausančios nuo sklidimo kampo,  vizualiam patikrinimui stebint,  b e s i s k i r i a n t i s tuo,  kad jis turi:

- laikiklį (2), turintį matavimo akutę (5), kurią galima atvesti į užduotą padėtį tikrinamo vertybinio popieriaus, ypatingai tikrinamo  banknoto  (4, 4’, 4”), atžvilgiu bei stebėjimo akutę (7),  matomą stebėtojui (8),

- apšvietimo įtaisą (6), pritaisytą prie laikiklio (2)  kuris nukreipia į  matavimo akutę (5)  lygiagrečiai užduotu kampu (() krintančius spindulius (9),

ir

- šviesos nukreipimo prietaisą (11), pritaisytą prie laikiklio (2), surenkantį visus skirtingais kampais ((1,(2) iš vieno taško matavimo akutėje (5) išeinančius  šviesos spindulius (10) ir perkeliantį lygiagrečiai arba konvertuojant į stebėjimo akutę (7).

2. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apšvietimo įtaisas (6) ir šviesos nukreipimo prietaisas (11) yra toje pačioje matavimo akutės (5) pusėje. 

3. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apšvietimo įtaisas (6) ir šviesos nukreipimo prietaisas (11) yra skirtingose  matavimo akutės (5) pusėse. 

4. Įrenginys pagal 1-3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad stebėjimo akutėje (7) yra įstatytas stebėjimo ekranas, į kurį šviesos spinduliai (10) krinta vienas šalia kito.

5. Įrenginys pagal 1-4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apšvietimo įtaisas (6) turi šviesos šaltinį (17).

6. Įrenginys pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šviesos šaltinis (17) nukreipia į matavimo akutę (5) baltos šviesos spindulius.

7. Įrenginys pagal 5 arba 6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šviesos šaltinį (17) sudaro mažiausiai vienas apšvietimo diodas.

8. Įrenginys pagal vieną iš 1-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad, apšvietimo įtaisas (6) surenka  šviesą iš aplinkos  ir nukreipia ją į matavimo akutę (5).

9. Įrenginys pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apšvietimas iš apšvietimo įtaiso (6) paduodamas šviesolaidžio kanalu.

10. Įrenginys pagal 1-9 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šviesos nukreipimo prietaisas (11) yra fokusuojantis lęšis, o matavimo akutė (5) yra netoli fokusuojančio lęšio židinio plokštumos.

11. Įrenginys pagal 10-ą punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad fokusuojantis lęšis (11) yra cilindrinis lęšis.

12. Įrenginys pagal 11-ą punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad fokusuojantis lęšis (11) yra pusiau cilindrinis lęšis, o matavimo akutė (5) yra puscilindrio plokščioje pusėje arba netoli jos.

13. Įrenginys pagal 12-ą punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apšvietimo įtaisas (6) įmontuotas į puscilindrį.

14. Įrenginys pagal 1-9 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šviesos nukreipimo prietaisas (11) yra cilindrinis įgaubtas veidrodis, o matavimo akutė (5) yra netoli įgaubtojo veidrodžio  židinio plokštumos.

15. Įrenginys pagal 1-9 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šviesos nukreipimo prietaisas (11) yra sudarytas iš atskirų šviesolaidžių (19), kurie yra suskirstyti pagal įvairiais kampais ((1, (2) atsispindinčius šviesos spindulius (10).

16. Įrenginys pagal 15 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad  šviesolaidžių (19) galai (21) pritvirtinti vienas šalia kito stebėjimo akutėje (7). 

17. Įrenginys, skirtas stebėtojui vizualiai patikrinti priklausantį nuo sklidimo kampo sklaidos charakterį sugretinant su lyginamuoju objektu,  b e- s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mažiausiai du įrenginiai (1’, 1”) pagal vieną iš 1-6 punktų yra sujungti tarpusavyje, o jų stebėjimo akutės yra viena šalia kitos.

18. Įrenginys pagal 17-ą punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis turi prietaisą (1”), priimantįjį elementą (22) lyginamajam vertybiniam popieriui, ypatingai baziniam banknotui (4”) priimti,  ir kitą prietaisą (1’), tvirtinimą (25) tikrinamojo vertybinio popieriaus, ypatingai tikrinamojo banknoto (4’)  padėties nustatymui.

19. Įrenginys pagal 17-ą arba 18-ą punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad priimantis elementas (22)  turi būgną (23), ant kurio galima pritvirtinti vieną ar kelis lyginamuosius vertybinius popierius, ypatingai bazinius banknotus (4”).

20. Įrenginys, skirtas plokščių objektų optiniam patikrinimui,  b e s i s- k i r i a n t i s  tuo, kad jis yra kombinacija, sudaryta iš:

korpuso (30),

pagrindo paviršiaus  (31), pritvirtinto  prie  korpuso  (30)  ir  turinčios

mažiausiai pirmąjį (33) ir antrąjį (34) sektorius objektui padėti, bei įgalinančio sklandžiai pastumti tą objektą iš vieno sektoriaus į kitą,

įrenginio  (1) pagal vieną iš punktų 1-9, pritvirtinto  prie  korpuso  (30),

kurio matavimo akutė (5)  yra pagrindo paviršiaus (31) pirmajame sektoriuje (33) arba su juo sutampa, bei

infraraudonųjų spindulių kameros (37), pritvirtintos prie korpuso ir nukreiptos į antrąjį sektorių (34).

21. Įrenginys pagal 20-ą punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad infraraudonųjų spindulių kamera (37) yra juodai-balta-CCD kamera, kuriai uždėtas užtvarinis filtras (38), skirtas matomos šviesos diapazonui.

22. Įrenginys pagal 20-ą arba 21-ą punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad  yra numatytas monitorius (40), pritvirtintas prie korpuso (30), prijungtas prie infraraudonųjų spindulių kameros (37).

23. Įrenginys pagal punktus 20-22,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpuse (30) yra įtaisytas antras šviesos šaltinis (41), nukreiptas iš apačios į antrąjį  sektorių (34), skleidžiantis žymią dalį spindulių, esančių infraraudonųjų spindulių diapazone, su galimybe įjungti arba ne.

24. Įrenginys pagal  23-ą punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antrasis šviesos šaltinis (41) yra kaitinimo lempą.

25. Įrenginys pagal 20 – 24 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pagrindo paviršiaus (31) antrasis sektorius (34)  yra laidus šviesai (42), o korpuse (30) yra įtaisytas trečiasis šviesos šaltinis (43), nukreiptas iš apačios į antrąjį sektorių (34) ir skleidžiantis žymią dalį spindulių, esančių infraraudonųjų spindulių diapazone, su galimybe įjungti arba ne.

26. Įrenginys pagal  25-ą punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad trečiasis šviesos šaltinis (43) skleidžia žymią spindulių dalį matomos šviesos diapazone. 

27. Įrenginys   pagal  26-ą   punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo,  kad trečiasis šviesos šaltinis (43) yra kaitinimo lempa.

28 Įrenginys pagal 20 – 27 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo pagrindo paviršius (31) turi trečiąjį sektorių (35) banknotui palaikyti, ir yra pritaikytas banknotui judėti tarp pirmojo (33),  antrojo (34) ir trečiojo sektorių (35), o korpuse (30) yra ketvirtasis šviesos šaltinis (45), nukreiptas iš viršaus į trečiąjį sektorių (35) ir skleidžiantis žymią dalį spindulių, esančių ultravioletinių spindulių diapazone.

29. Įrenginys pagal 20-28 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpusas (30) turi dengiamąjį gaubtą (32), pritaisytą prie pagrindo paviršiaus (31), kuriame yra bent viena šoninė anga, skirta priėjimui prie pagrindo paviršiaus (31).

30. Įrenginys pagal 29-ą punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad trečiasis sektorius (35) yra toliau nuo angos.

31. Įrenginys  pagal 20 - 30 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo pagrindo paviršius (31) turi ketvirtąjį sektorių su induktyviniu jutikliu.







