1

1. Sūrio gamybos būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis apima tokias pakopas:

a) pieno arba atstatyto sauso pieno koncentrato, kurio pH sureguliuotas iki nuo 5,0 iki 6,8, sukoncentravimą ultrafiltravimu arba diafiltravimu, kad pagamintų sulaikytą pieną;

b) šio sulaikyto pieno papildymą baltymų koncentratu arba izoliatu; ir

c) gauto mišinio šildymą, kad pagamintų vienodo tirštumo konsistenciją;

kai būde yra komponentai ir sąlygos, kurie minėtame mišinyje nesudaro sąlygų pastebimam bakterijų sukeliamam surauginimui arba fermentų katalizuojamam sutraukinimui.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jį įgyvendina nevartojant sutraukinimo fermento.

3. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jį įgyvendina nevartojant emulguojančios druskos arba ne pieno pramonėje vartojamo tirštiklio.

4. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jį įgyvendina nevartojant rauginimo bakterijų.

5. Būdas pagal bet kurį iš prieš tai einančių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame minėtas pienas yra standartizuotas pasterizuotas nenugriebtas pienas arba nugriebtas pienas.

6. Būdas pagal bet kurį iš prieš tai einančių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame pH sureguliuoja nuo 5,5 iki 6,5.

7. Būdas pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame pH sureguliuoja tiesioginiu parūgštinimu organine arba neorganine rūgštimi.

8. Būdas pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame pH sureguliuoja naudojant pieno arba citrinų rūgštį.

9. Būdas pagal bet kurį iš prieš tai einančių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame minėtą ultrafiltravimą ir diafiltravimą atlieka naudojant membraną su 10 000 molekulinės masės apribojimu.

10. Būdas pagal bet kurį iš prieš tai einančių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame ultrafiltarvimą tęsia iki sulaikytą pieną sukoncentruoja iki keturgubo pieno tūrio.

11. Būdas pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame minėtą sukoncentruotą sulaikytą pieną papildo vandeniu, diafiltruoja, o prasisunkusį pieną pašalina.

12. Būdas pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame minėtą diafiltravimą naudoja apriboti laktozės kiekį iki norimo lygio sulaikytame piene.

13. Būdas pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame minėtą diafiltravimą atlieka po ultrafiltravimo, kad gautų sulaikytą pieną sukoncentruotą iki penkiagubo pieno tūrio arba atstatyto pradinio pieno tūrio.

14. Būdas pagal bet kurį iš prieš tai einančių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame minėto sulaikyto pieno bent jau dalis yra skysčio būsenoje.

15. Būdas pagal bet kurį iš prieš tai einančių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame minėto baltymo koncentrato arba izoliato sudėtį ir kiekį parenka tokį, kad gautų norimą sūrį arba sūrio produktą.

16. Būdas pagal 15 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame baltymo koncentratas arba izoliatas yra gyvulinės arba augalinės kilmės.

17. Būdas pagal 16 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame minėto baltymo koncentrato arba izoliato kiekį parenka tokį, kad gautų tokią sūrio sudėtį, kurioje būtų nuo 1,5 iki 4,0 dalių baltymo dešimčiai dalių sūrio.

18. Būdas pagal 17 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame minėto baltymo koncentrato arba izoliato kiekį parenka tokį, kad gautų tokią sūrio sudėtį, kurioje būtų nuo 2,5 iki 3,0 dalių baltymo dešimčiai dalių sūrio.

19. Būdas pagal bet kurį iš prieš tai einančių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis dar apima kazeinato pridėjimą į minėtą sulaikytą pieną.

20. Būdas pagal 19 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame minėtas kazeinatas yra kalcio kazeinatas.

21. Būdas pagal 19 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame minėto kazeinato ir minėto pieno baltymų koncentrato arba izoliato santykį sureguliuoja iki norimo sūrio ir jo produkto optimalios reikšmės.

22. Būdas pagal bet kurį iš prieš tai einančių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis dar apima pieno riebalų pridėjimą į minėtą sulaikytą pieną.

23. Būdas pagal 22 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame minėtus pieno riebalus parenka iš grupės, susidedančios iš grietinės, plastiškos grietinės, sviesto, bevandenių pieno riebalų ir pieno baltymų arba koncentratų, turinčių riebalų.

24. Būdas pagal 22 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame minėtus pieno riebalus prideda tokiu kiekiu, kad gautų daugiau negu vieną dalį riebalų dešimčiai dalių pagaminto sūrio.

25. Būdas pagal bet kurį iš prieš tai einančių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis dar apima kvapiosios medžiagos pridėjimą.

26. Būdas pagal 25 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame minėta kvapioji medžiaga yra fermentu modifikuotas sūris.

27. Būdas pagal bet kurį iš prieš tai einančių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis dar apima emulsiklio arba druskos pridėjimą.

28. Būdas pagal bet kurį iš prieš tai einančių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis dar apima mišinio, gauto papildžius sulaikytą pieną, virimą.

29. Būdas pagal 28 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis dar apima raikymo arba pakavimo pakopą.

30. Sūris,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis pagamintas pagal bet kurį iš 1-29 punktų.

