Išradimas susijęs su supaprastintu, greitu būdu, kuris tinkamas gaminti daugybę sūrių ir jo produktų, apimant tikrą ir lydytą sūrį viename įrenginyje su įprasta įranga. Tiksliau, išradimas liečia sūrio gamybos būdą, apimant tokias pakopas; (a) sukoncentruoto pieno arba atstatyto sauso pieno, kurio pH sureguliuotas nuo 5,0 iki 6,8, sukoncentravimą ultrafiltravimu arba diafiltravimu, kad gautų sulaikytą pieną; (b) minėto sulaikyto pieno papildymą baltymų koncentratu arba izoliatu, pasirinktinai, riebalais ir/arba kvapiosiomis medžiagomis; ir (c) mišinio šildymą, kad gautų vienalytę konsistenciją.