1. Įtaisas aerozolinio aktyvaus agento įvedimui į žmogaus plaučius,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas įtaisas turi pasipriešinimo srautui moduliatorių, kuris moduliuoja pasipriešinimą aerozolinio aktyvaus agento kompozicijos srautui, sudarydamas pradinį norimą aerozolinio aktyvaus agento kompozicijos srauto greitį būdu, kuris nepriklauso nuo srauto greičio stebėjimų ir paciento apmokymo.

2. Įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pasipriešinimo srautui moduliatorius moduliuoja aerozolinio aktyvaus agento kompozicijos srautą laike.

3. Įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pasipriešinimo srautui moduliatorius pradžioje sukuria pradinį norimą srauto greitį mažesnį nei 15 litrų per minutę.

4. Įtaisas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pradinis norimas srauto greitis yra mažesnis nei 10 litrų per minutę.

5. Įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pradinis norimas srauto greitis palaikomas mažiau nei 10 sekundžių.

6. Įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aerozolinė aktyvaus agento kompozicija susideda iš sausų miltelių aktyvaus agento kompozicijos.

7. Įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aerozolinė aktyvaus agento kompozicija susideda iš aktyvaus agento, įvedamo porcijos aerozolinės formos pavidalu.

8. Įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aerozolinė aktyvaus agento kompozicija susideda iš aktyvaus agento mišinyje su disperguojančia medžiaga.

9. Įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aerozolinė aktyvaus agento kompozicija susideda iš aktyvaus agento tirpalo.

10. Įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aerozolinė aktyvaus agento kompozicija susideda iš aktyvaus agento suspensijos.

11. Įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aerozolinė aktyvaus agento kompozicija susideda iš aktyvaus agento tirštos suspensijos.

12. Įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įtaisą valdo pacientas.

13. Įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aktyvus agentas parinktas iš grupės, susidedančios iš insulino, ciklosporino, paratiroidinio hormono, folikulus stimuliuojančio hormono, alfa-1-antitripsino, budezonido, žmogaus augimo hormono, augimo hormoną atpalaiduojančio hormono, interferono alfa, interferono beta, augimo koloniją stimuliuojančio faktoriaus, liuteinizuojantį hormoną atpalaiduojančio hormono, kalcitonino, mažos molekulinės masės heparino, somatostatino, kvėpavimo takų sincitijaus viruso antikūno, eritropoetino, faktoriaus VIII, faktoriaus IX, ceredazės, cerezimo ir jų analogų, agonistų ir antagonistų.

14. Įtaisas, skirtas reguliuoti aerozolinio aktyvaus agento įvedimą į žmogaus plaučius, kai minimas įtaisas apima srauto pasipriešinimo moduliatorių, kuris pateikia didelį srauto pasipriešinimą, mažiausiai 0,4 (cm H2O)1/2/SLM, o vėliau pateikia mažesnį srauto pasipriešinimą.

15. Įtaisas pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad didelis srauto pasipriešinimas yra pasipriešinimas tarp 0,4 ir 2 (cm H2O)1/2/SLM.

16. Įtaisas pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mažesnis srauto pasipriešinimas yra pasipriešinimas tarp 0 ir 0,3 (cm H2O)1/2/SLM.

17. Įtaisas pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad didelis srauto pasipriešinimas atitinka srauto greitį 15 litrų per minutę arba mažesnį.

18. Įtaisas pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mažesnis srauto pasipriešinimas atitinka srauto greitį 15 – 80 litrų per minutę.

19. Įtaisas pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad didelis srauto pasipriešinimas pradiniame laiko periode yra mažesnis nei 10 sekundžių.

20. Įtaisas pagal 19 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad didelis srauto pasipriešinimas pradiniame laiko periode yra mažesnis nei 5 sekundės.

