1

1. Rankiniu būdu išardomas blokas, sudarytas iš pirmojo bloko elemento, antrojo bloko elemento ir rankiniu būdu išardomų vertikalių kryžminių ryšių priemonių, 

 b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 

pirmasis ir antrasis bloko elementai, kiekvienas iš jų, turi matomą priekinę išorinio paviršiaus sritį ir matomą užpakalinę išorinio paviršiaus sritį, ši matoma priekinė išorinio paviršiaus sritis yra vertikaliai paslinkta, esanti žemiau negu matoma užpakalinė išorinio paviršiaus sritis,

kiekvienas bloko elementas turi viršutinį išorinį paviršių ir priešingą apatinį išorinį paviršių, viršutinis išorinis paviršius apima įlaidinį jungimo elementą, apatinis išorinis paviršius apima išdrožos jungimo elementą ir atramos elementą,

rankiniu būdu išardomos vertikalių kryžminių ryšių priemonės skirtos jungti pirmąjį bloko elementą ir antrąjį bloko elementą,

pirmasis bloko elementas, antrasis bloko elementas ir rankiniu būdu išardomos vertikalių kryžminių ryšių priemonės turi tokią formą, kad 

rankiniu būdu išardomos vertikalių kryžminių ryšių priemonės veikia kaip pasukimo vieta, apie kurią sukant paspartinamas bloko elemento perkėlimas kito bloko elemento atžvilgiu,

ir rankiniu būdu išardomos vertikalių kryžminių ryšių priemonės yra išardomos rankiniu būdu tam, kad atskirtų pirmąjį bloko elementą ir antrąjį bloko elementą, naudojant rankinį kėlimo svirtimi veiksmą į vieną bloko elementą kito bloko elemento atžvilgiu,

rankinį kėlimo svirtimi veiksmą sudaro užgriebimas vieno užgriebimo elemento, parinkto iš grupės, sudarytos iš pirmojo bloko elemento įlaidinio jungimo ir atramos elementų, ir kito užgriebimo elemento, parinkto iš grupės, sudarytos iš antrojo bloko elemento įlaidinio jungimo ir atramos elementų, tokiu būdu paspartinamas bloko elemento perkėlimas sukimo vietoje kito bloko elemento atžvilgiu.

2. Rankiniu būdu išardomas blokas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rankiniu būdu išardomas vertikalių kryžminių ryšių priemones sudaro rankiniu būdu sulaužomas tiltelio elementas.

3. Rankiniu būdu išardomas blokas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rankiniu būdu sulaužomas tiltelio elementas skirtas sujungti pirmojo bloko elemento vieną iš matomų išorinio paviršiaus sričių su antrojo bloko elemento viena iš matomų išorinio paviršiaus sričių.

4. Rankiniu būdu išardomas blokas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rankiniu būdu sulaužomas tiltelio elementas skirtas sujungti pirmojo bloko elemento matomą užpakalinio išorinio paviršiaus sritį su antrojo bloko elemento matoma užpakaline išorinio paviršiaus sritimi,

pirmasis bloko elementas, antrasis bloko elementas ir rankiniu būdu sulaužomas tiltelio elementas turi tokią formą, kad ir rankiniu būdu sulaužomas tiltelio elementas yra išardomos rankiniu būdu tam, kad atskirtų pirmąjį bloko elementą ir antrąjį bloko elementą, naudojant rankinį kėlimo svirtimi veiksmą, apimantį užgriebimą vieno bloko elemento atramos elemento ir kito bloko elemento atramos elemento, tokiu būdu paspartinamas bloko elemento perkėlimas sukimo vietoje kito bloko elemento atžvilgiu.

5. Rankiniu būdu išardomas blokas pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rankiniu būdu sulaužomas tiltelio elementas išdėstytas viduryje tarp kiekvieno bloko elemento įlaidinio jungimo elemento ir išdrožos jungimo elemento.

6. Rankiniu būdu išardomas blokas pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi įrėžtų įrantų porą, skirtą apibrėžti lūžimo liniją, išilgai kurios rankiniu būdu sulaužomas tiltelio elementas atskiriamas rankiniu būdu. 

7. Rankiniu būdu išardomas blokas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rankiniu būdu išardomas vertikalių kryžminių ryšių priemones sudaro rankiniu būdu išardomas jungimo elementas.

8. Rankiniu būdu išardomas blokas pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rankiniu būdu išardomas jungimo elementas skirtas sujungti pirmojo bloko elemento vieną iš matomų išorinio paviršiaus sričių su antrojo bloko elemento viena iš matomų išorinio paviršiaus sričių.

9. Rankiniu būdu išardomas blokas pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rankiniu būdu išardomas jungimo elementas skirtas sujungti pirmojo bloko elemento matomą išorinio paviršiaus sritį su antrojo bloko elemento matoma išorinio paviršiaus sritimi,

pirmasis bloko elementas, antrasis bloko elementas ir rankiniu būdu išardomas jungimo elementas turi tokią formą, kad ir rankiniu būdu išardomas jungimo elementas yra išardomos rankiniu būdu tam, kad atskirtų pirmąjį bloko elementą ir antrąjį bloko elementą, naudojant rankinį kėlimo svirtimi veiksmą, apimantį užgriebimą vieno bloko elemento įlaidinio jungimo elemento ir kito bloko elemento įlaidinio jungimo elemento, tokiu būdu paspartinamas bloko elemento perkėlimas sukimo vietoje kito bloko elemento atžvilgiu.

10. Rankiniu būdu išardomas blokas pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad priekinės sienelės sritis apima priekinės sienelės glotnaus paviršiaus dalį ir priekinės sienelės šiurkštaus paviršiaus dalį, rankiniu būdu išardomas jungimo elementas skirtas jungti priekinių sienelių šiurkščių paviršių dalis.

11. Rankiniu būdu išardomas blokas pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad priekinės sienelės glotnaus paviršiaus dalis padalinta priekinės sienelės šiurkštaus paviršiaus dalimi.

12. Rankiniu būdu išardomas blokas pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi įrėžtų įrantų porą, skirtą apibrėžti lūžimo liniją, išilgai kurios rankiniu būdu išardomas jungimo elementas atskiriamas rankiniu būdu. 

13. Rankiniu būdu išardomas blokas pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bloko elemento viršutinis išorinis paviršius apibrėžia iškyšos elementą, rankiniu būdu išardomas jungimo elementas išdėstytas greta šių iškyšos elementų.

14. Rankiniu būdu išardomas blokas pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi įrėžtų įrantų porą, skirtą apibrėžti lūžimo liniją, išilgai kurios atskiriamas rankiniu būdu išardomas jungimo elementas.

15. Rankiniu būdu išardomas blokas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi trečiąjį bloko elementą ir antrąjį rankiniu būdu sulaužomo tiltelio elementą, jungiantį antrąjį bloko elementą ir minėtą trečiąjį bloko elementą.

16. Rankiniu būdu išardomas blokas pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rankiniu būdu išardomas jungimo elementas skirtas sujungti pirmojo bloko elemento apatinį išorinį paviršių su antrojo bloko elemento viršutiniu išorinio paviršiumi.

17. Rankiniu būdu išardomas blokas pagal 16 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi įrėžtų įrantų porą, skirtą apibrėžti lūžimo liniją, išilgai kurios atskiriamas rankiniu būdu išardomas jungimo elementas.

