PAGE  

1. Granulių pavidalo maisto produktų (38) išdėstymo ant judančių elementų (16) įrenginys,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi

pasukamai įrengtą cilindrinį padavimo įrenginį (11), turintį įdubas (12) jo išoriniame paviršiuje, skirtas laikinai priimti išdėstymui skirtus granulių pavidalo maisto produktus (38);  

transportavimo priemonę (23), skirtą transportuoti judančius elementus (16), įrengtą žemiau cilindrinio padavimo įrenginio (11), transportavimo įrenginio (23) judėjimo kryptis  sutampa su cilindrinio padavimo įrenginio (11) sukimosi kryptimi;

konteinerį (2), skirtą saugoti išdėstymui skirtus granulių pavidalo maisto produktus (38) ir turintį angą, nukreiptą į cilindrinį padavimo įrenginį (11), skirtą tiekti išdėstymui skirtus granulių pavidalo maisto produktus į padavimo įrenginį; ir

gaubiantįjį elementą (27), gaubiantį cilindrinio padavimo įrenginio (11) apskritiminę dalį tarp konteinerio (2) ir transportavimo priemonės (23) cilindrinio padavimo įrenginio (11) sukimosi kryptimi.

2. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad konteineris (2) turi reguliuojamą sklendę, skirtą reguliuoti konteinerio (2) atidarymą.

3. Įrenginys pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad konteineris (2) turi mažiausiai vieną skersinį padavimo kanalą (6), nusidriekiantį su nežymiu nuolydžiu nuo konteinerio (2) angos link cilindrinio padavimo įrenginio (11).

4. Įrenginys pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mažiausiai vienas skersinis padavimo kanalas (6) turi šonines sieneles, kurių priekiniai galai nusidriekia iš esmės išilgai cilindrinio padavimo įrenginio (11) periferinio paviršiaus.

5. Įrenginys pagal 3 ar 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvieno skersinio padavimo kanalo plotis, statmenas produktų (38) padavimo į cilindrinį padavimo įrenginį krypčiai, yra iš esmės priderintas prie išdėstymui skirtų granulių pavidalo maisto produktų (38).

6. Įrenginys pagal bet kurį 3-5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mažiausiai vienas skersinis padavimo kanalas yra įrengtas ant vibracinės atramos (5).

7. Įrenginys pagal bet kurį 3-6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skersinių padavimo kanalų (6) skaičius atitinka judančių elementų (16) konstrukciją.

8. Įrenginys pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įdubų (12) cilindriniame padavimo įrenginyje (11) konfigūracija yra priderinta prie išdėstymui skirtų produktų formos (3).

9. Įrenginys pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įdubos (12) cilindriniame padavimo įrenginyje (11) yra įrengtos grupėmis (13, 14, 15).

10. Įrenginys pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad cilindrinio padavimo įrenginio (11) judėjimas yra sinchronizuotas su transportavimo priemonės (23) judėjimu.

11. Įrenginys pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad yra įrengtas mechaninis ryšys tarp cilindrinio padavimo įrenginio (11) ir transportavimo priemonės (23).

12. Įrenginys pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad judantys elementai (16) yra maisto produktų formos.

13. Įrenginys pagal bet kurį ankstesnį punktą, dar turintis nubraukimo priemonę (24), patalpintą tarp konteinerio (2) ir gaubiančiojo elemento (27) priekinio galo.

14. Įrenginys pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nubraukimo priemonė (24) turi pasukamai įrengtą šepetį.

15. Įrenginys pagal 13 ar 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nubraukimo priemonė (24) turi gaubtą (26).

16. Įrenginys pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  

tuo, kad gaubiantysis elementas (27) turi postūmio mechanizmą, skirtą reguliuoti gaubiančiojo elemento (27) periferinę padėtį cilindrinio padavimo įrenginio (11) atžvilgiu.

17. Įrenginys pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad cilindrinis padavimo įrenginys (1) turi periferinius griovelius (33), išrikiuotus pagal įdubų (12) simetrijos ašis, ir tuo, kad įrenginys dar turi grandymo priemonę (34), įrengtą kiekviename griovelyje (33).

18 Įrenginys pagal 17 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad griovelių gylis yra didesnis už įdubų (12) gylį.

19. Įrenginys pagal 17 ar 18 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad grandymo priemonė (34) yra įrengta pasukamai ir turi grąžinimo mechanizmą (36).

20. Granulių pavidalo maisto produktų išdėstymų ant judančių elementų būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 

paduoda granulių pavidalo maisto produktus iš konteinerio į cilindrinio padavimo įrenginio įdubas padėtyje, esančioje cilindrinio padavimo įrenginio viršutinėje pusėje;

transportuoja cilindrinio padavimo įrenginio įdubose esančius granulių pavidalo maisto produktus, pasukant padavimo įrenginį, į padėtį, esančią cilindrinio padavimo įrenginio apatinėje pusėje iš esmės vertikaliai virš judančių elementų; ir

išmeta granulių pavidalo maisto produktus ant judančių elementų.

21 Būdas pagal 20 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atlaisvina granulių pavidalo maisto produktus įdubose grandymo priemonės pagalba prieš juos numetant ant judančių elementų.

22. Būdas pagal 20 ar 21 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nubraukia granulių pavidalo produktų perteklių tarp stadijų (a) ir (b).

